
洛阳师范学院教师教育研究与实训中心建设项目

采购文件

采购编号：豫财招标采购-2023-699
[image: image1.png]



	采购人：
	洛阳师范学院

	采购代理：
	智博国际工程咨询有限公司

	二零二三年七月


目  录
2第一章 招标公告


5第二章 供应商须知


19第三章 评标办法（综合评分法）


28第四章 合同条款及格式（参考文本）


36第五章 技术标准及要求


88第六章 投标文件格式




第一章 招标公告
洛阳师范学院教师教育研究与实训中心建设项目
公开招标公告

项目概况
洛阳师范学院教师教育研究与实训中心建设项目的潜在供应商应《河南省公共资源交易中心》（http://www.hnggzy.com/）按要求获取采购文件，并于2023年08月21日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1、采购编号：豫财招标采购-2023-699
2、项目名称：洛阳师范学院教师教育研究与实训中心建设项目；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：4500000.00元；最高限价：4500000.00元；
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	包A
	洛阳师范学院教师教育研究与实训中心建设项目包A
	2850000.00
	2850000.00

	2
	包B
	洛阳师范学院教师教育研究与实训中心建设项目包B
	1650000.00
	1650000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

(1)采购范围：洛阳师范学院教师教育研究与实训中心、无线便携式近红外光学脑成像系统等。符合采购文件第五章“技术标准及要求”全部内容；

(2)合同履行期限：

包A:合同签订后60日历天内供货、调整完毕；

包B:合同签订后90日历天内供货、调整完毕；

(3)交货地点：采购人指定地点；

(4)质量标准：合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求；

(5)质保期：

包A:硬件部分3年，软件部分终身免费升级维护（同版本终身免费升级维护）；

包B:质保1年，软件部分终身免费升级维护；

6.本项目是否接受联合体投标：否；

7.是否接受进口产品：是；

8.是否只面对中小型企业采购：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/；

3、本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【由采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。】
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
三、获取采购文件

1.时间：2023年08月01日至2023年08月07日, 每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）；

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com/）；

3.方式：登录“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.com/)”门户网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）免费下载文件。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》；

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2023年08月21日09时00分（北京时间）。

2.地点：河南省公共资源交易中心交易系统平台。各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过河南省公共资源交易中心交易系统上传加密的电子响应文件。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2023年08月21日09时00分（北京时间）。

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（三）-2郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西））。本项目采用“远程不见面”开启方式，供应商无需到现场，供应商应当在响应文件提交截止时间前，供应商凭CA数字证书，进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《洛阳师范学院国有资产管理处（招标与采购办公室）网站》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品， 扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。

2.规定的截止时间前，供应商在河南省公共资源交易中心网系统内进行网上上传响应文件。

3.供应商无需到现场，到开启时间，供应商凭 CA 秘钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。 

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人：洛阳师范学院

地  址：伊滨区吉庆路6号

联 系 人：王昭阳 

联系电话：0379-68618249

2.采购代理机构：智博国际工程咨询有限公司

地  址：郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园（东区）18号楼D座2层

联系人：刘勇琪、黄天鹏、刘莎、徐远中、吴金华

电  话：0371-68638111

3.项目联系方式

项目联系人：刘勇琪、黄天鹏、刘莎

联系方式：0371-68638111

发布人：智博国际工程咨询有限公司

发布时间：2023年07月31日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	采 购 人：洛阳师范学院

地    址：伊滨区吉庆路6号

联 系 人：王昭阳 

联系电话：0379-68618249

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：智博国际工程咨询有限公司

地  址：郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园（东区）18号楼D座2层

联系人：刘勇琪、黄天鹏、刘莎

电  话：0371-68638111

	1.1.4
	项目名称
	洛阳师范学院教师教育研究与实训中心建设项目

	1.1.5
	项目实施地点
	洛阳师范学院

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	洛阳师范学院教师教育研究与实训中心、无线便携式近红外光学脑成像系统等。符合采购文件第五章“技术标准及要求”全部内容；

	1.3.2
	标段划分
	2个包段。

	1.3.3
	合同履行期限
	包A:合同签订后60日历天内供货、调整完毕；

包B:合同签订后90日历天内供货、调整完毕；

	1.3.4
	质量标准
	合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求

	1.3.5
	质保期
	包A:硬件部分3年，软件部分终身免费升级维护（同版本终身免费升级维护）；

包B:质保1年，软件部分终身免费升级维护；

	1.4.1
	资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（除营业执照外，其他按要求书面承诺符合资格条件即可，无需附其他相应证明材料）；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/；

3、本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【由采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。】

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	供应商自行踏勘现场，在文件领取截止后3日内自行勘察（现场勘察需提前一天报备勘察人员姓名、身份证号、手机号及车牌号信息）。联系人：韩老师，电话13838479200

	1.10.1
	投标预备会
	不召开投标预备会

	1.10.2
	供应商提出问题的

截止时间
	自获取采购文件之日起7个工作日内

	1.10.3
	采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的时间
	投标截止时间15日前

	1.11
	分包
	本项目不允许分包

	1.12
	偏离
	实质性内容不允许负偏离

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	修改、补充文件；答疑纪要

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年08月21日09时00分（北京时间）

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	不要求

	3.6
	是否允许递交备选

投标方案
	不允许

	3.7.1
	投标文件编制要求
	1.本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzyjy.cn，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密及二次报价等。
2.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
3.响应文件中上传的资料扫描件必须完整、清晰、易辨，如因证件上传问题导致未能给予认定的，供应商自行承担责任。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1.按响应文件格式执行。

2.电子投标文件签章要求

（1）所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的CA印章。

（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章需要盖章的则投标文件需上传有盖章的扫描件。若有委托代理人的，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需按照采购文件的要求上传扫描件。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西））。本项目采用“远程不见面”开启方式，供应商无需到现场，供应商应当在响应文件提交截止时间前，供应商凭CA数字证书，进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	不退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。   
开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人及以上单数。开标前从政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济方面专家不少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：在河南省政府采购专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评委会确定   中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名。

	7.3.1
	履约担保
	不要求

	10
	需要补充的其他内容

	10.1.1
	采购预算（即最高限价）
	金额：4500000.00元；
其中：
包A ：2850000.00元；包B：1650000.00元
注：投标报价超出最高限价均按无效标处理。

	10.1.2
	本次采购项目参考原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)中的标准计取，由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。

	10.1.3
	供应商提供的补充资料均需在评标工作当日评标会结束前提供，供应商在评标会结束后递交的任何补充、澄清、说明、证明、承诺等资料均不再给予认定，供应商自行承担未能按时提供上述资料造成的后果。

	10.1.4
	政府采购相关政策

A:根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件及财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号规定：

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为10%；

关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

B:政府强制采购节能、环保产品(如有)：

采购货物属于节能、环保产品政府采购品目清单中强制采购产品的，拟供货物必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环保产品认证证书，否则投标文件将被否决。
C:享受扶持政策获得政府采购合同的要求：

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。
D、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	10.1.5
	本项目所有澄清、补遗、补充通知等均在河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com/）电子交易平台上发布，请各投标单位注意在网站下载。

	10.1.6
	包A付款方式：合同签订后支付合同总额的30%；货物（除进口货物）全部进场后支付至合同总额的70%；供货、安装、调试完毕，并经验收合格后支付剩余全部合同金额。

包B付款方式：合同签订后支付合同金额的30%；供货、安装、调试完毕，并经验收合格后支付剩余合同价款。

	10.1.7
	本招标文件中要求加盖的单位公章指投标单位电子签章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章指法定代表人或其委托代理人电子私章或电子签字。

	10.1.8
	1、提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同 项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

备注：核心产品有多个时，提供相同品牌单个核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，也按一家供应商计算。

核心产品：

包A：动感VR驾驶；

包B：无线便携式近红外光学脑成像系统 ；

	11
	中小企业划分标准（所属行业）：工业（制造业）

	12
	标书雷同性分析：不存在与其他供应商一致的机器码。

	13
	监管部门：河南省财政厅

监管部门联系人：河南省财政厅政府采购监督管理处

地址：河南省郑州市金水区经三路北25号

电话：0371-65808421


注：采购文件前后不一致时，以投标须知前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、合同履行期限和质量标准要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 标段划分：见供应商须知前附表。

1.3.3 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.5 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供采购代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.4.3供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：本项目不接受联合体投标。

1.4.4供应商存在下列情形之一的，其投标(响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。
1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

自行踏勘。

1.10 投标预备会

采购人不集中召开投标预备会。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

不允许偏离。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准及要求； 

（6）投标文件格式。 

根据本章第1.10 款、2.2 款和2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以数据电文形式通过河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com/）电子交易平台提出，要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间以数据电文形式通过河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com/）电子交易平台发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足以使供应商在编制投标文件时把澄清内容考虑进去，采购人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更书面通知所有招标文件收受人。投标截止时间：见供应商须知前附表。
2.3 采购文件的修改

在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件，并以数据电文形式通过河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com/）电子交易平台发布，供应商可登陆电子交易平台自行下载。
2.4招标控制价

见供应商须知前附表，各供应商报价不得高于招标控制价，否则视为无效标。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附表

二、投标报价表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、供货（实施）方案

六、资格承诺声明函

七、售后服务及优惠承诺

八、供应商承诺函

九、供应商认为必要提供的其它材料

十、供应商反商业贿赂承诺书

十一、享受政府采购政策扶持的证明材料

3.2 投标报价

3.2.1投标报价按本次招标要求和相关文件及市场情况，由供应商在合理范围内自主报价。

3.2.2投标总报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3供应商的投标报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

3.2.4供应商对本项目只能有一个报价，采购人和代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.5供应商不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以数据电文形式通过电子交易平台形式通知所有供应商延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

不要求。

3.5 资格审查资料 ：详见采购文件第三章“评标办法须知前附表”
3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案和选择性报价。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对采购文件有关合同履行期限限、投标有效期、质量标准、技术标准及要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

本项目采用“远程不见面”开标方式，加密的电子响应文件（*.hntf 格式）, 应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传；在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心系统。供应商无需递交U盘电子版资料。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 加密的电子响应文件（*.hntf 格式）,应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传；在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心系统。 

4.2.2 本 项 目 采 用 “ 远 程 不 见 面 ” 开 标 方 式 ， 远 程 开 标 大 厅 网 址 为www.hnggzyjy.cn，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动。 

4.2.3不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商在河南省公共资源交易中心系统内撤回已上传的投标文件。 

4.3.2 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应文件： 

（1）在招标文件规定的递交投标文件截止时间之后递交投标文件的。 

（2）响应文件未按招标文件规定上传解密、密封的。 

（3）未按规定方式取得招标文件参加投标的。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：
5.2.1、供应商在规定的投标截止时间前登陆河南省公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（www.hnggzyjy.cn ）进行开标。
5.2.3、本项目采用远程不见面电子开标。具体开标程序参照河南省公共资源交易中心相关规定执行。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标，因供应商原因造成投标文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；解密的投标文件不足三家时不再开标。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

不要求。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人、中标人在中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
7.4.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
7.4.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标人，也可以重新招标。给采购人造成的损失的，还应当对超过部分予以赔偿。
8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

投标截止时间止，供应商少于3个的或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的；

8.2 不再招标

因重大变故，采购任务取消的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1见供应商须知前附表。

10.2 洛阳师范学院对本采购文件的全部内容享有最终解释权。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、资格审查办法

	序号
	审查因素
	资格审查内容及要求

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照副本（如为事业单位，提供法人证书副本）

	2
	供应商资格承诺声明函
	符合采购文件“供应商资格承诺声明函”规定

	3
	其他要求
	符合第二章“投标须知前附表”第1.4.1项的其它规定


采购人或者采购代理机构按资格审查办法规定的资格审查标准对供应商的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其投标将被否决。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标，应予废标。

采购人或者采购代理机构应提交书面资格审查报告，列明通过资格审查的供应商。

二、评标办法须知前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标准
	供应商名称
	与营业执照（如为事业单位，与法人证书一致）

	
	
	签字盖章
	符合采购文件要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2


	符合性评审标准
	投标报价
	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第10.1.1项要求

	
	
	投标范围
	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项要求

	
	
	合同履行期限
	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项要求

	
	
	质量标准
	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.4项要求

	
	
	质保期
	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.5项要求

	
	
	投标承诺函
	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第7.3.2项要求

	
	
	技术标准及要求
	符合采购文件第五章“技术标准及要求”中规定的内容

	
	
	权利义务
	符合招标文件第四章“合同条款及格式”中的要求和条件

	
	
	投标有效期
	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项要求


注：以上资格证明文件以供应商提供投标文件复印件加盖公章为准；

三、评分办法
A包
	分值构成
	评分因素
	评分标准

	经济标（30分）
	报价

（30分）
	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报

价最低的投标报价（小微企业扣除后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。

价格分采用低价优先法计算（最终得分计算保留小数点后两位）：

报价得分=（评标基准价/评标报价）×30

评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除，并用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

2.根据财政部司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)“二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。”（注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

备注：对供应商所投标产品全部为小型和微型企业制造的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。 

中标人如承诺制造商为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，若供应商提供虚假中小企业声明函，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

	技术标（44分）
	技术参数及要求(44分)
	评审小组将根据采购文件“第五章 技术标准及要求”中的参数及要求对比供应商提供产品的参数及技术证明文件，判断所投产品是否满足采购文件要求，若提供的货物技术证明文件与采购文件技术条款不一致时，又未提供制造生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。

1.无偏差：指响应文件（含有效的证明文件）描述的响应采购文件要求，未出现的负偏差，评标委员会按满分44分计入。

2.有偏差：指响应文件（含有效的证明文件）描述的不响应采购文件要求所出现的负偏差，评标委员会按下述原则予以评审。

2.1.每有一项指标不满足或负偏离的扣0.1分，扣完为止。

	综合标（26分）
	企业业绩

（3分）
	供应商自2019 年1月1日以来承担过类似项目业绩的,每提供一份得1分，最多得3分。

注：需提供业绩合同关键页证明材料并加盖公章，业绩扫描不完整、不清楚或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任，时间以合同签订时间为准。

	
	认证证书

（3分）
	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书以上证书每提供一项得1分，此项最高得3分。
以上证书每提供一项得1分，此项最高得3分。

注：投标供应商须在响应文件中提供以上证明材料的扫描件。

	
	实施方案

（3分）
	供应商提供的项目实施方案（包括项目时间进度安排计划、人员部署方案、人员实施方案、质量保证措施、安全保障方案、系统运行管理方案、安装调试验收）内容充分、明确，可行性强，得3分；

供应商提供的项目实施方案（包括项目时间进度安排计划、人员部署方案、人员实施方案、质量保证措施、安全保障方案、系统运行管理方案、安装调试验收）内容充分、明确，可行性较强，得2分；

供应商提供的项目实施方案（包括项目时间进度安排计划、人员部署方案、人员实施方案、质量保证措施、安全保障方案、系统运行管理方案、安装调试验收）内容基本完整，可行性一般，得1分；缺项得0分

	
	技术方案

（3分）
	供应商根据项目的需求并结合自身产品特点制定技术方案，评审小组根据供应商制定的项目技术方案的完整性、合理性、可行性等方面进行评审。

1.内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得3分；

2.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分 ；

3.内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得1分。

注：缺项不得分。

	
	装修方案

（5分）
	供应商针对本项目提供装修方案（方案包括涵盖设计图纸，效果图、施工费用明细及装修实施方案等内容），评审小组根据供应商制定的项目装修方案的完整性、合理性、可行性等方面进行评审。
1.内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得5分；

2.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分 ；

3.内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得1分。

注：缺项不得分。

	
	培训方案

（3分）
	供应商根据采购文件要求和理解，制定出符合本项目的培训体系、培训内容、培训方式及讲师名单、培训次数以及培训计划安排等培训方案。

1.内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得3分；

2.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分 ；

3.内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得1分。

注：缺项不得分。

	
	售后服务

（5分）
	详细说明质保期内外售后服务的内容、形式、含免费维修时间、维修人员组成、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点等内容，进行打分：

售后服务方案非常成熟完整、先进可靠，相关软件系统支持免费更新，风险控制体系非常完善，售后响应迅速，技术力量雄厚得5分；

售后服务方案合理，相关软件系统支持免费更新，风险控制体系较为完善，售后响应快，技术力量较可靠得3分；

售后服务方案一般，相关软件系统支持免费更新，风险控制体系一般，售后响应一般，技术力量薄弱得1分；

差或无得 0 分。

	
	政府采购节能、环境标志产品（1分）
	所投产品除“节能产品政府采购品目清单”中非“★”标注的节能产品或者“环境标志产品政府采购品目清单”中的环保产品，每提供1个产品得0.5分，最多得1分。

备注：提供产品“机构名录”中的认证机构出具的且在有效期内的产品认证证书或其他有效证明材料。

	
	备注：评审小组对商务标综合评分时，应注重投标供应商编制的实施方案、技术方案、装修方案、培训方案、售后服务的合理性、实用性。如投标供应商为谋求中标，编制内容不切实际、难以履行或难以作出正确判断的响应方案、承诺，评委会经讨论后可对其该项分值给予最低分0分。上述评分缺项的得0分。


B包
	分值构成
	评分因素
	评分标准

	经济标（30分）
	报价

（30分）
	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报

价最低的投标报价（小微企业扣除后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。

价格分采用低价优先法计算（最终得分计算保留小数点后两位）：

报价得分=（评标基准价/评标报价）×30

评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除，并用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

2.根据财政部司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)“二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。”（注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

备注：对供应商所投标产品全部为小型和微型企业制造的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。 

中标人如承诺制造商为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，若供应商提供虚假中小企业声明函，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

	技术标（45分）
	技术参数及要求(45分)
	评审小组将根据采购文件“第五章 技术标准及要求”中的参数及要求对比供应商提供产品的参数及技术证明文件，判断所投产品是否满足采购文件要求，若提供的货物技术证明文件与采购文件技术条款不一致时，又未提供制造生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。

1.无偏差：指响应文件（含有效的证明文件）描述的响应采购文件要求，未出现的负偏差，评标委员会按满分45分计入。

2.有偏差：指响应文件（含有效的证明文件）描述的不响应采购文件要求所出现的负偏差，评标委员会按下述原则予以评审。

2.1.加“★”指标有一项不满足扣2分，其余项每一项负偏离的扣1分，扣完为止。

	综合标（25分）
	企业业绩

（3分）
	供应商自2019 年1月1日以来承担过类似项目业绩的,每提供一份得1分，最多得3分。

注：需提供业绩合同关键页证明材料并加盖公章，业绩扫描不完整、不清楚或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任，时间以合同签订时间为准。

	
	认证证书

（3分）
	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书以上证书每提供一项得1分，此项最高得3分。
以上证书每提供一项得1分，此项最高得3分。

注：投标供应商须在响应文件中提供以上证明材料的扫描件。

	
	实施方案

（6分）
	供应商提供的项目实施方案（包括项目时间进度安排计划、人员部署方案、人员实施方案、质量保证措施、安全保障方案、系统运行管理方案、安装调试验收）内容充分、明确，可行性强，得6分；

供应商提供的项目实施方案（包括项目时间进度安排计划、人员部署方案、人员实施方案、质量保证措施、安全保障方案、系统运行管理方案、安装调试验收）内容充分、明确，可行性较强，得4分；

供应商提供的项目实施方案（包括项目时间进度安排计划、人员部署方案、人员实施方案、质量保证措施、安全保障方案、系统运行管理方案、安装调试验收）内容基本完整，可行性一般，得2分；缺项得0分

	
	技术方案

（3分）
	供应商根据项目的需求并结合自身产品特点制定技术方案，评审小组根据供应商制定的项目技术方案的完整性、合理性、可行性等方面进行评审。

1.内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得3分；

2.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分 ；

3.内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得1分。

注：缺项不得分。

	
	培训方案

（3分）
	供应商根据采购文件要求和理解，制定出符合本项目的培训体系、培训内容、培训方式及讲师名单、培训次数以及培训计划安排等培训方案。

1.内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得3分；

2.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分 ；

3.内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得1分。

注：缺项不得分。

	
	售后服务

（6分）
	详细说明质保期内外售后服务的内容、形式、含免费维修时间、维修人员组成、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点等内容，进行打分：

售后服务方案非常成熟完整、先进可靠，相关软件系统支持免费更新，风险控制体系非常完善，售后响应迅速，技术力量雄厚得6分；

售后服务方案合理，相关软件系统支持免费更新，风险控制体系较为完善，售后响应快，技术力量较可靠得4分；

售后服务方案一般，相关软件系统支持免费更新，风险控制体系一般，售后响应一般，技术力量薄弱得2分；

差或无得 0 分。

	
	政府采购节能、环境标志产品（1分）
	所投产品除“节能产品政府采购品目清单”中非“★”标注的节能产品或者“环境标志产品政府采购品目清单”中的环保产品，每提供1个产品得0.5分，最多得1分。

备注：提供产品“机构名录”中的认证机构出具的且在有效期内的产品认证证书或其他有效证明材料。

	
	备注：评审小组对商务标综合评分时，应注重投标供应商编制的实施方案、技术方案、装修方案、培训方案、售后服务的合理性、实用性。如投标供应商为谋求中标，编制内容不切实际、难以履行或难以作出正确判断的响应方案、承诺，评委会经讨论后可对其该项分值给予最低分0分。上述评分缺项的得0分。


注：

1、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为供应商的评标最后得分。

2、评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应采购文件要求的供应商进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。

第四章 合同条款及格式（参考文本）

 洛阳师范学院购货合同（模版）

甲方：洛阳师范学院       合同编号：

乙方：                   签约地址：洛阳师范学院

乙双方根据年月日项目编号为(项目编号、项目名称、标段)的采购文件和响应文件，并经协商一致，在平等互利的基础上，就（项目名称、标段）项目达成以下条款：

一、声明

采购文件及响应文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

二、合同总价及设备清单

合同总金额：        （大写）（￥：      （小写） 元）。

清单见附件1：“ 项目设备清单”、规格见附件2：“ 项目设备技术规格表”。

三、设备质量要求及对质量负责的条件和期限

1.乙方必须按合同提供原厂全新设备（包括零部件），并符合国家以及该产品的出厂标准（以合格证为准），并负责可能的缺陷弥补。乙方提供的产品与合同要求的品牌、型号、规格、产地必须一致，交货时出具原产地证明及合格出厂证明（合格证）。

2.乙方在产品交付期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货安装时间、地点、方式

乙方在合同签订后____日完工验收，交货安装地点洛阳师范学院伊滨校区。

五、运输

乙方负责将货物直接运至洛阳师范学院伊滨校区，所发生的费用全部由乙方负担。
六、技术资料及技术服务

乙方在交货时提供随机资料，并向甲方提供技术服务。

七、货物验收

1.货物到达指定地点后，甲方根据合同要求，确认货物产地、规格、型号和数量等。安装调试后，乙方先自检，调试运行稳定后向甲方提出验收申请。

2.甲方接到验收申请后组织专家进行验收并依据专家组意见出具验收结论，如产生所需相关费用由乙方承担。
八、质量保证期

 售后服务详见附件3。

九、付款方式

详见采购文件。

十、履约保证金

十一、法律责任

1.乙方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量等，若不符合本合同文件的规定，甲方有权拒收，乙方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2.除受不可抗力事件(诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等)的影响外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，甲方有权终止合同，并追回已拔付至乙方的合同经费。

3.甲方在本合同规定的付款期内不能付款，每延误一周甲方应向乙方支付货物交货价百分之零点五（0.5%）的违约金，违约金的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到违约金最高限额，乙方有权终止合同。

4.因乙方原因造成逾期付款，甲方不承担责任。

5.因设备质量问题发生的争议，由河南省技术监督局或其指定的有技术鉴定能力的单位进行质量鉴定。 

十二、合同生效及其它

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同壹式伍份，甲方叁份、乙方壹份、招标公司壹份。

十三、其他

1.未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议，与本合同同样具有法律效力。

2.本合同执行期间，如果发生纠纷，双方协商解决。如协商不成，双方可到合同签订地人民法院诉讼解决。
甲方：洛阳师范学院              乙方：

地址：洛阳市伊滨区吉庆路6号     地址：

甲方委托代理人：                乙方委托代理人：

                                开户行：

                                  汇款全称： 

                                帐号：

电话：                          电话：

签约时间：年月日

附件1：项目设备清单金额：元

	序号
	设备名称
	品牌型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


附件2：项目设备技术规格表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	规格及技术参数
	生产厂家
	原产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件3：售后服务承诺书

投标人自拟

廉政合同

甲方（供货方）： 
乙方（购货方）： 

为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，按照《民法典》和国家其他有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

（七）经济合同变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。

第二条：甲方在廉政建设方面义务

（一）甲方不准以任何形式向乙方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）甲方不准以任何名义为乙方及其工作人员报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（三）甲方不准以任何理由邀请乙方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）甲方不准为乙方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为乙方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）甲方及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害乙方利益。

（六）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。

第三条：乙方在廉政建设方面的义务

（一）乙方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟甲方从事不属于甲方义务的工作。 

（二）乙方及其工作人员不得索要或接受甲方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）乙方及其工作人员不得在甲方报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（四）乙方工作人员不得参加甲方提供的宴请、娱乐活动、高档消费；不得要求甲方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得要求或者接受甲方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。

（六）乙方及其工作人员不得要求甲方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规定从事与甲方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（七）乙方应根据经济合同约定进度付款，不得以不正当理由拖欠款项，不得超进度拨付款。

第四条：违约责任

（一）甲方违反本《廉政合同》规定义务的，须向乙方承担经济合同总额3%的经济违约责任。

（二）甲方发生多次违反廉政合同约定内容，乙方有权将甲方列入黑名单，禁止3-5年内进入乙方作业市场；给乙方造成经济损失、社会影响较大的，乙方有权终止履行合同。

（三）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条：检查方式

本合同的履约情况由甲乙双方共同派员监督，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。

第六条：本合同有效期同经济合同期限。
第七条：本合同为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后生效。

第八条：本合同一式     份，甲、乙双方    份。

甲方单位： （盖章）                乙方单位：（盖章）                          

法 定 代 表 人：（或受权代理人）签字：  法 定 代 表 人：（或受权代理人）签字：

单位地址：                          单位地址：      
联系电话：                          联系电话：
第五章 技术标准及要求

A包:本项目核心产品：动感VR驾驶

技术参数

	序号
	设备名称
	功能及参数
	数量
	单位
	备注

	教育教学研究实训中心提升改造

	1
	座椅
	1.1座内空500mm±2mm，座高430mm±2mm，座深420mm±2mm，扶手高620mm±2mm，扶手宽80mm±2mm，全高1030mm±2mm，全深730mm±2mm，中心距580mm±2mm；

1.2椅座、背板材料七层榉木成型板，经高周波，高压制成，附蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音；

1.3座、背泡绵采用聚氨酯泡绵，根据人体坐姿工学原理，经过冷固发泡一体成型制成抗变形；座发泡绵密度大于55kg/m³，背发泡绵密度大于50kg/m³；

1.4椅座及背部内衬板采用七层优质硬木夹板经模具压弯成型，厚度为不小于10mm。木制作含水率不超过12%，经高周波，高压制成；

1.5布料：采用麻绒布；阻燃性能通过国家测试合格，（需有多种颜色可供选择）；

1.6扶手面采用橡木。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用高硬度聚酯环保漆。除边上两个扶手外，中间座位两个座椅共用一个扶手；

1.7扶手脚架：上框采用不小于2.0mm优质钢板与型钢模压并焊制成形，并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理；上架折边处采用优质铁板冲压向内折弯包边2mm加固，宽度为80mm,长度405mm,面条冲压成直角型加强筋，从而加固站脚承重金属表面经磷化处理后静电喷塑饰面。上框安装侧板内侧焊接8个长方形铁片不小于长400mm×宽220mm×厚2.0mm焊接在脚架内侧固定侧板；

1.8下架采用优质铝合金经模具压注一次成型，脚架表面光滑无毛刺，整体无焊接痕迹，且脚架表面经过防氧化处理后又经高温喷涂处理。脚架总高度：230mm±2mm，脚架顶端长度145mm±2mm，连接中心孔距123mm±2mm，脚掌规格：长360mm±2mm、宽70mm±2mm、高23mm±2mm，其脚板地脚孔前后中心孔距310mm±2mm，脚架整体设计符合力学及人体工程学原理，脚架采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，表面卡扣式PP胶盖嵌入，起到防尘美观作用；（提供铝合金脚架尺寸图纸）                                                                                                                                               

1.9中心轴采用直径为Φ14mm的钢棒。支撑椅座及供椅座复位使用；

1.10座位采用内藏阻尼回复装置，使椅座能自动复位。回复速度均匀协调，无杂音，零故障。


	232
	位
	

	科学探究综合实训室

	2
	变幻的风景
	2.1箱体及底座材料采用冷轧钢板喷塑，台面尺寸为不小于700mm×700mm，箱体尺寸为不小于500mm×500mm×550mm，底座尺寸为不小于550mm×550mm×100mm，围板≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理。台面壁板为不小于12mm厚抗倍特板，台面厚度不小于72mm；

2.2维修门≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理。箱体结构可装拆，设置维修门。安装标准三角锁以及锁扣；零件表面烤漆处理；

2.3说明牌不小于5mm厚透明亚克力材质，四周倒圆角，边缘倒R3圆角，并火焰抛光。采用背板UV印刷工艺，内容包含展品科学原理及互动方式；

2.4展品220V交流供电，配置品字安全插头。箱体底部放置控制电路部分，控制电路由定制环氧板、定制线槽、漏保空气开关及多种元器件组成；

2.5展品组成：由钣金台体、抗倍特板台面、标准三角锁以及锁扣、说明牌、偏振片、高清画、转盘机构、LED 灯、控制电路、延时电路、抗倍特板台面等组成；

2.6功能描述：展品内置灯箱，灯箱内发出白光照到眼睛，经过3层膜。第一层膜是固定安装的偏振片，只让一个振动方向的光波透过，为白色偏振光。第二层膜是风景画，由厚度不一的透明塑料薄膜片拼成，经过第一层膜的白色偏振光穿过风景画时，会向不同方向折射，分散成各种颜色光。第三层膜是转盘上的偏振片，若偏振片旋转角度合适，某种颜色光就会透过第三层膜，进入眼睛。当旋转转盘时，风景画的颜色会随之改变。透过转盘内的镜片观看灯箱内的风景画，黑白画变成彩画，转动转盘，风景画的颜色会随着转盘的转动角度呈现出不同的颜色。
	1
	台
	[image: image2.png]




	3
	磁悬浮灯泡
	3.1箱体及底座材料采用冷轧钢板喷塑，台面尺寸不小于700mm×700mm，箱体尺寸不小于500mm×500mm×550mm，底座尺寸不小于550mm×550mm×100mm，围板≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理。台面壁板为不小于12mm厚抗倍特板，台面厚度不小于72mm；

3.2维修门≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理。箱体结构可装拆、维护方便，设置维修门。安装标准三角锁以及锁扣。零件表面烤漆处理；

3.3说明牌：不小于5mm厚透明亚克力材质，四周倒圆角，边缘倒R3圆角，并火焰抛光。采用背板UV印刷工艺，内容包含展品科学原理及互动方式；

3.4 220V交流供电，配置品字安全插头，箱体底部放置控制电路部分，控制电路由定制环氧板、定制线槽、漏保空气开关及多种元器件组成；   

3.5展品组成：由钣金台体、抗倍特板台面、标准三角锁以及锁扣、说明牌、透明有机玻璃罩、漏保、电源模块、灯泡模型、升降底托、线圈、电机、电磁铁悬浮装置、无线供电装置、控制器、金属按钮及说明牌等组成；

3.6功能描述：灯泡的悬浮采用磁悬浮技术。灯泡顶部装有磁铁，灯泡正上方环形支架内装有电磁铁，通电后产生磁场。该磁场对磁铁有吸引力，当吸引力与灯泡的重量相平衡时，灯泡悬浮在空中。悬浮的灯泡隔空点亮，因灯泡下方安装有发射线圈，灯泡内部有接收线圈和LED发光元件。发射线圈发出电磁波，通过电磁感应在接收线圈中产生电流，从而点亮灯泡。按下“升降”按钮，灯泡升起，观察悬浮在空中的灯泡；按下“点亮”按钮，点亮灯泡；按下“升降”按钮，灯泡复位。提供该产品效果图、总装图、机械图及电气原理图。
	1
	台
	[image: image3.jpg]




	4
	音乐特斯拉
	4.1箱体及底座材料采用冷轧钢板喷塑，台面尺寸为不小于700mm×700mm，箱体尺寸不小于500mm×500mm×550mm，底座尺寸不小于550mm×550mm×100mm，围板≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理；

4.2台面壁板为不小于12mm厚抗倍特板，台面厚度72mm，维修门≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理。箱体结构可装拆、维护方便，设置维修门，安装标准三角锁以及锁扣；零件表面烤漆处理，所有零部件的棱角圆滑过渡处理；

4.3说明牌：不小于5mm厚透明亚克力材质，四周倒圆角，边缘倒R3圆角，并火焰抛光。采用背板UV印刷工艺，内容包含科学原理及互动方式；

4.4 220V交流供电，配置品字安全插头。箱体底部放置控制电路部分，控制电路由定制环氧板、定制线槽、漏保空气开关及多种元器件组成；  

4.5展品组成：由钣金台体、抗倍特板台面、标准三角锁以及锁扣、说明牌、线圈、金属电极、高压发生日光灯管、透明有机玻璃罩、喇叭、音乐芯片、不锈钢金属按钮、控制电路；

4.6功能描述：特斯拉线圈是一种高频率变压器，通过它获得上百万伏的高频电压，当击穿空气释放电能时，形成电弧，造成周围空气的振动，从而发出声音。当放电频率改变，空气振动频率随之改变，产生不同的音调。在特斯拉变压器的输入端加入音频信号，使放电频率随音频信号变化，有相对应的音乐。按下“启动”按钮；按下“音乐演示”按钮，观看特斯拉放电现象；按住“语音演示”按钮，对着麦克风说话，观看特斯拉放电状态。提供该产品效果图、总装图、机械图及电气原理图。
	1
	台
	[image: image4.jpg]




	5
	最速降线
	5.1箱体及底座材料采用冷轧钢板喷塑，台面尺寸为不小于700mm×700mm，箱体尺寸不小于500mm×500mm×550mm，底座尺寸不小于550mm×550mm×100mm围板≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理；

[image: image5.png]


5.2台面壁板为不小于12mm厚抗倍特板，台面厚度不小于72mm；

[image: image6.png]


5.3维修门：≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理，箱体结构可装拆、维护方便，设置维修门。安装标准三角锁以及锁扣。零件表面烤漆处理，所有零部件的棱角圆滑过渡处理；

5.4说明牌：不小于5mm厚透明亚克力材质，四周倒圆角，边缘倒R3圆角，并火焰抛光。采用背板UV印刷工艺，内容包含科学原理及互动方式；

5.5展品组成：由钣金台体、抗倍特板台面、标准三角锁以及锁扣、说明牌、两条不同的不锈钢金属轨道（斜坡轨道、最速轨道）、底板、支架、小球、放球装置；

5.6功能描述：展台上设置两组轨道，一组为直线轨道、另一组为最速降线(摆线)轨道。同时释放两个轨道上的小球，对比两个小球到达终点的先后，了解最速降线(摆线)的科学知识。需设置回球机构,避免小球遗失，同时便于操作。提供该产品效果图、总装图、机械图。
	1
	台
	

	6
	机械涟漪运动
	6.1箱体及底座材料，冷轧钢板喷塑，台面尺寸不小于700mm×700mm。箱体尺寸不小于500mm×500mm×550mm。底座尺寸不小于550mm×550mm×100mm。围板≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理；

6.2台面壁板为不小于12mm厚抗倍特板，台面厚度不小于72mm；

6.3维修门≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理；

6.4箱体结构可装拆、维护方便，设置维修门。安装标准三角锁以及锁扣，零件表面烤漆处理，所有零部件的棱角圆滑过渡处理；

6.5说明牌：5mm厚透明亚克力材质，四周倒圆角，边缘倒R3圆角，并火焰抛光。采用背板UV印刷工艺，内容包含展品科学原理及互动方式；

6.6手轮：Φ80mm×15mm透明有机玻璃，UV印工艺，304手轮压盖（表面抛光处理），304手柄（表面抛光处理）；

6.7由钣金台体、抗倍特板台面、标准三角锁以及锁扣、说明牌、 透明有机玻璃罩、11个波纹环、12组凸轮机构、驱动手轮、驱动轴、有机玻璃防护罩；

6.8功能描述：转动手轮，凸轮组开始旋转，顶起各自上方的金属杆，金属杆又顶起圆环上下移动。这组凸轮的安装角度需提前设计，彩色圆环呈现有规律的升降运动，仿佛水面上荡开的涟漪。转动手轮时，手轮进行圆周运动，但到了金属杆，运动方式就变成直线的往复运动了。常用于将圆周运动转变为连续的直线往复运动。
	1
	台
	[image: image7.png]




	7
	铿锵锣鼓
	7.1尺寸不小于700mm×700mm×1000mm。钣金结构台体上台体不小于500×500mm，底座不小于550×550mm,围板≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理；

7.2台面≥12mm厚抗倍特板，维修门≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理。标准三角锁以及锁扣。零件表面烤漆处理，亚克力护罩，所有零部件的棱角圆滑过渡处理。UV印手轮+304手轮压盖（表面抛光处理）+304手柄（表面抛光处理）；

7.3展品组成：由钣金台体、抗倍特板台面、标准三角锁以及锁扣、说明牌、有机玻璃罩、齿轮、链条、皮带等几种机构以及锣、鼓、锣鼓锤、操作手轮、传动机构；   

7.4功能描述：通过各种传动机构的组合，如齿轮传动、链传动等，将转动转轮的运动传递出去，最终敲响锣鼓，观察和思考动力传递的过程和原理。对运动机构进行安全防护，避免出现夹手安全隐患；

7.5说明牌：转动手轮，经过多种传动机构敲响锣鼓。
	1
	台
	[image: image8.jpg]




	8
	机械马
	8.1尺寸不小于700mm×700mm×1000mm。钣金结构台体，上台体不小于500×500mm，底座不小于550×550mm,围板≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理。台面≥12mm厚抗倍特板。维修门≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理。标准三角锁以及锁扣。零件表面烤漆处理，亚克力护罩，所有零部件的棱角圆滑过渡处理。UV印手轮+304手轮压盖（表面抛光处理）+304手柄（表面抛光处理）；

8.2展品组成：由彩色钣金底座和箱体、暖色抗倍特板台面、彩色钣金机箱、3D打印马、同步带、四连杆机构及说明牌等组成；

8.3功能描述：采用精密的四连杆机构、同步带结构来实现驱动。四连杆是由四个刚性构件用低副链接组成的，各个运动构件均在同一平面内运动的机构，通过设计四连杆各杆的尺寸来实现预定的运动轨迹。同步带传动可以实现精确的传动控制；

8.4说明牌：转动手轮，观察马的运动状态。提供该产品效果图、总装图、机械图。
	1
	台
	[image: image9.jpg]




	9
	平衡测试
	9.1箱体及底座材料采用冷轧钢板喷塑，台面尺寸不小于700mm×700mm。箱体尺寸不小于500mm×500mm×550mm。底座尺寸不小于550mm×550mm×100mm。围板≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理；

9.2台面壁板为不小于12mm厚抗倍特板，台面厚度不小于72mm；

9.3维修门≥1.2mm冷轧板，表面喷塑处理；

[image: image10.png]


9.4箱体结构可装拆，设置维修门。安装标准三角锁以及锁扣；零件表面烤漆处理，所有零部件的棱角圆滑过渡处理；

9.5说明牌：5mm厚透明亚克力材质，四周倒圆角，边缘倒R3圆角，并火焰抛光。采用背板UV印刷工艺，内容包含展品科学原理及互动方式；

9.6展品220V交流供电，配置品字安全插头。箱体底部放置控制电路部分，控制电路由定制环氧板、定制线槽、漏保空气开关及多种元器件组成； 

9.7由钣金台体、抗倍特板台面、标准三角锁以及锁扣、说明牌、金属脚踏板组件、金属把手、漏保、金属触摸传感器、电源模块、数显模块、单片机控制模块、语音模块；

9.8功能描述：人体的平衡与眼睛、四肢、大脑、耳朵和小脑这几个部位都有关联，耳朵中的前庭是平衡感受器，它会把人体的平衡信息传递给大脑，大脑指挥中心收到后分析处理，派小脑完成调节人体平衡的任务，小脑向肌肉和关节这些运动器官发出指令，让它们协调运作从而保持平衡。当身体到达平衡状态后松开双手，触发计时，测量身体能保持平衡多长时间。
	1
	台
	

	10
	智慧纳米黑板
	10.1外观结构：整机采用一体化设计，金属机身，边角采用弧形设计，前置接口边缘无棱角、无毛刺；挂墙厚度（从前壳到墙面整体厚度）≤110mm，下前壳宽度≤40mm。上下黑边37mm，左右黑边46mm，屏占比更高。主屏、副板间拼缝≤0.5mm，断差≤0.5mm、高低差≤0.5mm；

10.2液晶屏显示尺寸：≥86英寸；LED背光源；DLED；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级，液晶屏达到A级标准。采用全贴合工艺；

10.3整机使用低蓝光护眼LED灯，支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式。开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射。整机采用无频闪调光技术，消除闪烁在人眼观看显示器时带来的疲劳感。更加呵护师生视力。内置扬声器，功率不小于15W*2。支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码。内置1300万像素摄像头，对角线120°，水平视场角≥95°，支持3D降噪，便于教室拍照、师生画面采集；可将内置摄像头自定义为智能摄像头、安卓摄像头、电脑摄像头三种模式中的任意一种。内置四路麦克风阵列，支持12M拾音；

10.4为方便教师使用，具备至少前置一路USB2.0, 两路USB3.0，一路Type-C，USB 接口和Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。前置物理按键≤1个，前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开机、支持一体机待机、支持电脑开/关机；整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示，为了使教学文本和素材显示效果更佳整机支持自然显示模式和超解像模式，自然显示模式开启后色彩还原度更高，教学素材显示效果更佳，超解像模式开启后可提升画面清晰度，教学文本显示效果更佳；（提供第三方检测机构提供的检测报告复印件）
10.5支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板；

10.6一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口；处理器：不低于Intel 酷睿I5，内存：不低于16G配置；硬盘：不低于256G；预装正版操作系统和办公系统；

10.7投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件。
	1
	套
	

	11
	书柜
	11.1尺寸不小于宽1200mm×深450mm×高2000mm，主框架采用ABS工程塑料注塑成型的侧横梁、铝合金型材前横梁、铝合金型材后横梁与铝合金型材立柱组成的箱体式复合框架结构，分上下两层；

11.2前横梁不小于60mm×60mm，壁厚不小于1.2mm带圆弧造型铝合金型材。后横梁不小于60mm×40mm，壁厚不小于1.2mm长方体铝合金型材。左右支撑架不小于450mm×120mm×86mm，壁厚不小于2.5mmABS工程材料。前立柱不小于35mm×24mm，壁厚不小于1.2mm铝合金型材。后立柱不小于37mm×37mm，壁厚不小于1.2mm后端R25圆角的铝合金型材。所有型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理达到耐腐耐磨；

11.3柜体（侧板、顶板、背板）和柜门、柜体侧板、顶板、背板采用不小于16mm中密度三聚氰胺双饰面板，以不小于2mmPVC封边条配合热熔封边作防水处理。上下柜门框架均采用不小于32mm×18mm壁厚不小于1.2mm厚的铝合金型材横料、不小于26mm×18mm壁厚不小于1.2mm厚的铝合金型材立柱，用ABS转接头进行连接，型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。上柜门内嵌不小于4mm厚钢化玻璃，下柜门内嵌不小于9mm中密度三聚氰胺饰面板，配以PP材料注塑一次成型的四分之一环形拉手；

11.4上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型，并在中间前横梁内加装锁具（是暗装锁，非明装锁），可以一锁锁四门；

11.5层板：上下柜体共带4块层板，采用不小于16mm中密度三聚氰胺双饰面板，铝型材加固条加固，铝型材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。活动式层板可自由拆卸或调整高度，方便取放物体。
	2
	套
	

	12
	台式电脑
	12.1CPU不低于i5 10400。主板不低于INTEL B460芯片组主板，主板原生带不少于三视频接口，其中VGA接口 1个、HDMI接口1个、DP接口1个。内存不低于8G DDR4。硬盘不低于128G M.2 SSD（PCIe  NVMe）+ 1T SATA；

12.2显卡：不小于GTX 1650 4G独立显卡。网卡10M/100M/1000M。扩展槽：1个PCI-Ex16,2个PCI-Ex1,1个PCI； 

12.3鼠标：USB抗菌光电鼠标。USB防水键盘。不小于300W静音电源，要求具备动态管理电源的功能。不少于10个USB接口。产品噪音声压级≤5dB，通过有关人体辐射的认证，低频电磁辐射值不高于0.62%； 

12.4显示器：不小于23.8”LED宽屏VGA+HDMI要求能在低分辨率显示器上呈现高画质网页（提供证明材料）；

12.5其他：网络同传，硬盘保护，断点续传，增量拷贝，系统还原；

注：投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件，未提供者按无效标处理。
	1
	台
	

	13
	生物数码显微镜
	13.1光学系统：无限远色差校正CCIS光学系统，多层宽带镀膜（彩色），整体防霉，所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识；

13.2目镜：10X/20mm高眼点补偿平场目镜，在目镜上调节双目视度补偿；

13.3物镜：双重色差校正无限远同心等焦平场消色差物镜，4X/0.1，10X/0.25，40X/0.65（弹簧），100X/1.25（弹簧，油），物镜上要带有无限远标识；

13.4目镜筒：瞳距调节范围48mm-75mm；铰链式双目筒，旋转镜筒带上下位置（纵向360度旋转）：上位可提供升高40mm的眼点观察高度，双目和第三目同步成像，30度倾斜角，采用金属材料，并可横向360度旋转，需专用工具才能开启，避免因人为开启造成跌落及损坏；

13.5物镜转换器：内定位，内倾式5孔转换器；

13.6调焦机构：采用了先进的三角钢导轨及滑块膨胀结构（保证长期使用不下滑），粗微调同轴，粗调带松紧调节，带限位装置，微调：0.2mm/转，格值：2μm，精密分度的右手拉低位同轴手轮；

13.7载物台：双层复合式机械移动载物台（两层大小一致），载物台尺寸175mmX140mm，移动范围76mmX50mm，采用了先进的三角钢导轨（保证长期使用平面精度一致），硬膜涂层表面，片夹可同时夹持2片切片，具有再定位功能（即更换切片调整载物台高度后可快速定位回之前位置），精密分度的右手拉低位同轴手轮；

13.8聚光镜：采用N.A.1.25阿贝式聚光镜，均匀的照明，中心可调；横向装入式，燕尾导轨，齿轮齿条升降式，升降范围27mm，采用金属材料，带有可变孔径光栏，对应物镜倍数带有刻度标记；

13.9照明系统：在任何倍率下，物镜都能获得明亮均匀的照明效果，带有视场光栏，6V3W的LED冷光源，寿命高达5万小时，色温高达6000K（光源呈自然白色），亮度连续可调，光源总开关和亮度调节旋钮需分开设计，双向电磁安全隔离，90V-240V宽电压输入；

13.10 4X物镜，数值孔径N.A.0.1,工作距离不小于15.9mm，成像清晰圆直径不小于14.1mm。10X物镜，数值孔径N.A.0.25,工作距离不小于17.4mm，成像清晰圆直径不小于13.9mm。40X物镜，数值孔径N.A.0.65,工作距离不小于0.5mm，成像清晰圆直径不小于14.0mm。100X物镜，数值孔径N.A.1.25,工作距离不小于0.15mm，成像清晰圆直径不小于10.5mm。转换器定位稳定性≤0.016mm。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.02。载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.004mm。10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.06mm。微调机构空回≤0.006mm。显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±1.25%。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.98%。聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面距离≤0.15mm。提供检测报告复印件；

13.11实时显示模式≥3072X2048@ 30fps分辨率，630万有效像素。像素点尺寸≥2.4μmx2.4μm。数据传输USB3.1。快门卷帘快门。曝光时间≤16us~ 2sec。最大信噪比0.15 mV @ 1/30sec。灵敏度≥425mV@1/30sec。成像区域对角线：8.92mm；

13.12可聚焦镜头：16mm。扫描方式：Progressive；

13.13配套与显微镜同品牌的显微图像分析系统软件，保障兼容性与稳定性。软件可对自定义的RIO区域进行反转、浮雕、去除单一蓝、绿、红通道的特殊观察。软件具有体式、金相、生物等全系列显微镜的一键图像矫正功能。可一键恢复初始设置默认值，默认值可自定义。软件具有适用于H&E染色标本的色彩调节矫正模式；

13.14软件具有Hu功能，能将显微镜镜下图像通过局域网共享出去，在同一个局域网的其他终端均可自由访问镜下图像进行调节编辑、拍照、测量等。拍照设置：可自定义设置文件名、自动采集、图像尺寸；

13.15软件放大镜功能支持局部图像二次放大功能，放大倍率≥200%-800%。软件提供动态图像采集的直方图功能，以便监测图像采集质量。打印图像报告：支持图像报告打印，可自由添加文字、绘图、音乐等功能。自定义滤波器：支持不限数量的自定义设置，单个滤波器可设置≥25个数据值。软件具有自动分割、自动计算功能，自动计算信息包含目标数、面积、面积比例、周长等信息。软件不少于12种图像拍照格式，以保存不同分辨率的图像。软件支持不少于4种风格可选；（提供软件功能截图）

13.16软件支持网格线、十字线、比例尺自定义添加设置。预设值针对特殊切片标本，支持保存自定义设置图像调节数据，可一键加载。
	1
	台
	

	14
	生物显微镜
	14.1显微镜的构件须是纯金属制作；

14.2倍数≥1600倍，带光源、标尺。机械总长不小于160mm，光学筒长不小于185mm。目镜10X、16X（全金属）。物镜10X、40X、100X（材料采用HPb59-1铜）。目、物镜全采塑料袋包装，另配专用镜头盒；

14.3目镜筒采用纯金属，有表面做漆和镀铬两种；

14.4粗动调焦范围45mm。微动调焦范围：不小于1.8mm手轮转动一圈的升降值为0.1mm，微动空回0.008mm，微动格值0.002mm。工作台面积不小于120mmX120mm。配置插入式电光源。220V15W白炽灯。
	20
	台
	

	15
	生物切片
	15.1植物根尖纵切50片。标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构，能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等，根毛与表皮细胞无间隔，可看到根毛内的胞核；

15.2木本双子叶植物茎横切50片。标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构，能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等，在木质部能看清年轮，在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶；

15.3草本植物茎横切50片。取材蚕豆叶，应在80×和200×学生显微镜下清楚观察双子叶植物叶的横断面结构，能看清叶的上下表皮、气孔的断面、栅栏组织、海绵组织、叶脉等，做过主脉的横切片，厚度为8μm，每张玻片横放材料一片，取材用蕃红、固绿染色，导管呈红色，胞核紫或红色，其他组织绿色；

15.4洋葱表皮装片50片。取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2×2mm，四周剪切整齐，取材平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色，在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡；

15.5叶片横切50片。标本取材为木樨科迎春花的叶片，切片厚度在20um以内，每张玻片应放材料不少于二片。标本用番红、固绿染色、使表皮、叶脉呈红色、其他绿色，在80X和200X镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气；

15.6叶片气孔装片50片。标本取材为新鲜的气孔开放在蚕豆叶，材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩，标本为平铺装片，每片材料不小于2mm×2mm，四周剪切整齐，显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体，标本应在80X和200X学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构；

15.7动物表皮细胞装片50片。标本取材为两栖动物的表皮，每次取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色，标本在80X和200X显微镜下观察清晰；

15.8蛙卵细胞切片50片。标本应选用32～64细胞之间的卵裂期，在50×学生显微镜下观察蛙卵裂期的结构，做过动物极和植物极的中部纵切，卵黄处不应有破裂，切片厚度不大于10μm，每张玻片放材料1～2片，动物极向上，能看清分裂时期细胞的界线，动物、植物极能明显区分，动物极细胞体小，植物极细胞体大，且多卵黄粒；

15.9骨细胞切片50片。选用小鼠小腿骨细胞或大型哺乳动物的股骨，标本在200X和400X显微镜下观察骨细胞的形态结构，能看清骨细胞、骨基质、骨细胞突起及核仁，标本用能显示骨细胞结构但又不褪色的方法染色，切片厚度在10um以内，材料面积不小于4mm×3mm，染色协调，无杂质，无余色，脱蜡干净；

15.10口腔粘膜细胞装片50片。选用清洁的口腔粘膜细胞，标本应平铺装片，用碘液轻染色，在200学生显微镜下观察口腔粘膜细胞的结构，能看清复层扁平上皮和固有层及固有层中的小唾液；

15.11人血细胞装片50片。取材为人的新鲜血液，血细胞变形者不宜使用，血膜应涂布均匀，无污染；血细胞不重叠，无变形和自溶现象，用苏木精、曙红双重染色，在400×生物显微镜下清楚观察血液血细胞的形态。
	1
	项
	

	16
	胎儿发育过程模型实验箱
	16.1外形尺寸：箱体不小于470mm×360mm×210mm，壁厚不小于3mm，箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm。箱盖不小于470mm×360mm×40mm，厚度2.3-2.5mm，箱盖背面采用井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度不小于2.5mm，背面设有卡片槽。箱盖拉手不小于381mm×135mm×25mm。旋转锁机构不小于115mm×65mm×12mm。箱体顶部及旋盖上有方向指示标识；

16.2箱体内部结构：箱体背部采用蜂巢式加强筋。采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材独立内嵌式放置；

16.3材质：采用ABS阻燃性材料一次成型。实验箱组合设有旋转倒扣装置，通过旋转机构转动可以与下方的箱体形成一个整体；

16.4主要器材配置：包括但不限于模型由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成，其中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构，每个模型均有结构指示标志。
	10
	套
	

	17
	运动与力实验箱
	17.1箱体外观尺寸：不小于430mm×315mm×200mm；

17.2箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手；多个实验箱堆叠是时相互锁紧；

17.3箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置；

17.4主要器材配置：包括但不限于电磁打点计时器、电火花打点计时器、钩码、剪刀、螺旋弹簧组、钓鱼线、单摆球组、塑料直尺、电子计时器、弹簧测力计、弹簧测力计、学生套尺、橡皮筋、游标卡尺、2B铅笔、图钉、导线、导线、A4实验方格纸、燕尾夹、托盘天平、砝码、回形针、复写纸、圆规；

17.5实验内容：包括但不限于探究小车速度随时间变化的规律、探究弹性形变与弹力的关系、探究两个互成角度的力的合成规律、探究加速度与力、质量的关系、用单摆测量重力加速度、验证机械能守恒定律；

17.6电磁打点计时器、钩码、测力计的汞含量符合国家标准，连接导线的塑料垂直燃烧检测结果达到V-0等级。提供满足以上要求的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	10
	套
	

	18
	物质的密度（认知）实验箱
	18.1外形尺寸：箱体不小于470mm×360mm×210mm，壁厚不小于3mm，箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm。箱盖不小于470mm×360mm×40mm，厚度2.3-2.5mm，箱盖背面采用井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm，背面设有卡片槽。箱盖拉手不小于381mm×135mm×25mm。旋转锁机构不小于115mm×65mm×12mm。箱体顶部及旋盖上有方向指示标识；

18.2箱体内部结构：箱体背部采用蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理。采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材独立内嵌式放置；

18.3材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；

18.4主要器材配置：包括但不限于托盘天平、电子秤、小橡皮泥、烧杯（玻璃）、玻璃棒、玻璃刻度量筒、称量纸、棉线包、铜丝、圆筒测力计、直尺、玻璃胶头滴管、小木块、金属块1、金属块2、木块1、木块2、X型底座、铁架台立杆、铁架台升降块、铁架台铁圈、不锈钢酒精灯、圆铁片、石棉网、万能夹等；

18.5实验内容：包括但不限于练习使用托盘天平、练习使用电子天平、称量同一物体不同形状的质量、活动项目、称量水和白糖的总质量、探究同种物质的质量与体积的关系、探究同体积不同物质的质量关系、探究同质量不同物质的体积关系活动项目、探究不同物质的密度活动项目、量筒的使用方法、测量盐水的密度、用沉水法测不规则块（不吸水）的密度、用针压法测不规则物体的密度、模拟水循环等。
	10
	套
	

	19
	简单机械实验箱
	19.1箱体外观尺寸：不小于430mm×315mm×200mm；

19.2箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；

箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置；

19.3主要器材配置：包括但不限于橡皮筋、钓鱼线、弹簧测力计、钩码、滑轮组、杠杆平衡实验器、小木棒1、小木棒2、剪刀1、锥子、轨道、轨道连接件、摩擦布、透明胶带、双面胶、木块、立方体木块50mm×50mm×50mm、小立方体木40mm×40mm×40mm、小立方体木块30mm×30mm×30mm、自制机械摆钟计时器、螺母、螺母、螺母、平垫、木块、轮轴、气球、齿轮传动装置、竹片30回形针、橡皮塞、弹簧组、玻璃球、沉浮块。
	12
	套
	

	20
	压强与浮力实验箱
	20.1外形尺寸：箱体不小于470mm×360mm×210mm，壁厚不小于3mm，箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm。箱盖不小于470×360×40mm，厚度2.3-2.5mm，箱盖背面采用井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm，背面设有卡片槽。箱盖拉手不小于381mm×135mm×25mm。旋转锁机构不小于115mm×65mm×12mm；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识；

20.2箱体内部结构：箱体背部采用蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理。采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材独立内嵌式放置；

20.3材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；

20.4主要器材配置：包括但不限于彩色海绵、压强小桌、金属钩码、色素、圆筒测力计、直尺、橡皮筋、棉线包、锥形瓶/三角烧瓶、双面胶、气球、针筒、橡胶塞、玻璃导管、液体压强与深度关系实验器、阿基米德原理演示器、潜水艇模型、帕斯卡球、马德堡半球、电子手提称、玻璃连通器、简易活塞式抽水机、气阀、堵帽、三通、乒乓球、储物盒等；

20.5功能描述：包括但不限于压力的作用效果跟什么因素有关、探究液体侧壁的压强、探究液体内部压强的特点、探究连通器的工作原理、测量大气压、探究浮力的大小等于什么、潜水艇工作原理、帕斯卡球实验、自制气压计实验、活塞式抽水机原理、探究影响浮力的因素等。
	10
	套
	

	21
	光学实验箱
	21.1箱体外观尺寸：不小于430mm×315mm×200mm；

21.2箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；

21.3箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置；

21.4主要器材配置：包括但不限于多功能组合支架、支撑杆（螺纹头）、支撑杆（螺纹孔）、支撑杆（两头螺纹头）、剪刀、放大镜、红水温度计、厚玻璃、三棱镜、强光手电筒、圆镜子、方镜子、简易潜望镜套装、小孔成像器套装、烧杯、喷水瓶50ml、光的三原色灯、罐装橡皮泥、透明胶带、双面胶、透镜装置、透镜装置、小木棒、指南针、台灯、固体胶、彩色玻璃纸、黑色蜡光纸、彩纸、铝箔纸、激光笔、凹凸面镜、金属勺子、长方形镜片。
	12
	套
	

	22
	电学实验箱
	22.1外形尺寸：不小于440mm×315mm×150mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放且不会滑落，每个实验器材有相对应插槽。采用优质PP材质。

22.2主要器材配置：包括但不限于插接板、橡胶棒、玻璃棒、毛皮、绸布、验电羽、验电器、放置架、开关、灯座、灯泡、导线、铜镍合金线、电动机、电压表、电流表、人体验电球、材料包等；

22.3功能描述：包括但不限于摩擦起电、两种电荷、基本电路、测量电压、测量电路中的电流强度、比较两种不同的电路连接、比较电池的串并联、导体检验、电热切割、电动机、检测电路故障、人体导电等功能描述；

22.4提供演示电学虚拟实验动画1个截图。该动画可以演示搭建实验过程，该过程和实际搭建实验过程一致，动画里的器件要和实际仪器器件一致，还可以演示实验步骤及实验结果。
	12
	套
	

	23
	磁学实验箱
	23.1外形尺寸：不小于437mm×327mm×170mm（两箱叠加高度H=330mm），ABS材质，手提翻盖式，最大承重30-35公斤。内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置。实验箱的箱体可多个垒叠放置,转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合；

23.2主要器材配置：包括但不限于由圆柱形磁铁（d：8mm，L：60mm）、铁丝、聚碳酸酯板透明塑料板（136mm×112mm×1mm）、长方形磁铁（L：50mm）、磁场方向探头（L：120mm）、便携式指南针（d：46mm，h：13mm）、地球模型（d：60mm，带通孔φ：10mm）、玻璃棒（L：50mm）、塑料棒（L：50mm）、铝棒（L：50mm）、碳棒（L：50mm）、铁棒（L：50mm）组成；

23.3功能描述：包括但不限于可模拟演示磁相互作用专题实验（磁性和非磁性物质、磁极和极性、磁力（非接触时的效果））、磁感应专题实验（磁化和去磁化、磁铁分段后的属性（永磁）、多个磁铁组合的叠加效果）、磁场专题实验（条形磁铁的磁感线的表示、条形磁铁的磁感线的方向、两个同磁极磁感线生成的图案、两个不同磁极磁感线生成的图案、地磁场）。
	12
	套
	

	24
	电与磁实验箱
	24.1箱体外观尺寸：不小于430mm×315mm×200mm；

24.2箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手；多个实验箱堆叠时相互锁紧；
24.3箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用；

24.4主要器材配置：包括但不限于电池、电池盒、小灯泡、小灯泡、小灯座、单刀开关、导线、导线、鳄鱼夹、电流表、电压表、滑动变阻器1、滑动变阻器2、定值电阻1、定值电阻2、定值电阻3、小磁针、螺线管、圆柱形铁芯、安培力实验器、灵敏电流计、电阻定律实验器；

24.5可以完成的学生必做实验有：包括但不限于连接串联电路和并联电路、练习使用电流表、练习使用电压表、探究电流与电压的关系、探究电流与电阻的关系、测量小灯泡的电功率、探究通电螺线管外部磁场分布、择究什么情况下磁可以生电；

24.6完成学生选做的实验有：包括但不限于探究影响导体电阻大小的因素、探究串联电路中各处电流的关系、探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系、探究串联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、伏安法测电阻；

24.7同时可以完成的教师演示实验有包括但不限于通路、断路、短路、比较小灯泡的亮度、电生磁（奥斯特实验）、通电螺丝管的磁场、探究通电螺线管外部磁场分布、通电导线在磁场中受力；

24.8小灯座、小灯泡的汞含量符合国家标准及垂直燃烧试验符合V-0等级要求，单刀双掷开关的垂直燃烧试验规定的V-0等级要求，电流表、电压表、定值电阻、灵敏电流计、电阻定律实验器的汞含量符合国家标准。提供满足以上要求的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。
	12
	套
	

	25
	安全用电实验箱
	25.1外形尺寸：箱体不小于470mm×360mm×210mm，壁厚不小于3mm，箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm。箱盖不小于470mm×360mm×40mm，厚度2.3-2.5mm，箱盖背面采用井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm，背面设有卡片槽。箱盖拉手不小于381mm×135mm×25mm。旋转锁机构不小于115mm×65mm×12mm；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识；

25.2箱体内部结构：箱体背部采用蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理。采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材独立内嵌式放置；

25.3材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；

25.4主要器材配置：包括但不限于人体、用电器、淋浴模块、接线转换座、插座模块、微电脑时控开关控制器模块、漏电开关模块、漏电保护器模块、双开插座开关模块、T5日光灯电源插头、感应数显测电笔、小型袖珍式模拟万用表、AC电源线、红色香蕉插头线、蓝色香蕉插头线、黄色香蕉插头线等；

25.5功能描述：包括但不限于漏电保护器的原理、使用万用表、练习使用微电脑定时器、短路演示实验、双线触电实验、触摸电器（插座接线端）接线而触电、插座没有接地保护引起的单线触电（单端触电）、电器设备没有接地保护引起的单线触电、沐浴设备漏电的危害、家庭电路与安全用电等。
	12
	套
	

	26
	力学实验箱
	26.1箱体外观尺寸：不小于430mm×315mm×200mm；

26.2箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手；多个实验箱堆叠是时相互锁紧；

26.3箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用；

26.4主要器材配置：包括但不限于电子计时器、机械秒表、托盘天平、砝码、塑料直尺、烧杯、量筒、钓鱼线、剪刀、胶头滴管、玻璃棒、钩码、木块、杠杆平衡实验器、弹簧测力计、弹簧测力计、弹簧测力计、弹簧测力计、升降台、摩擦布、圆柱体组、长方体组；

26.5可以完成的学生必做实验有：包括但不限于长度的测量、时间的测量、测量物体运动平均速度、用天平测量固体和液体的质量、测量盐水和小石头的密度、练习使用弹簧测力计、测量滑动摩擦力、探究浮力大小跟哪些因素有关、探究杠杆平衡的条件；

26.6同时可以完成的学生选做实验有：包括但不限于探究同种物质的质量与体积的关系、探究重力大小跟质量的关系、探究二力平衡的条件、探究影响滑动摩擦力大小的因素、探究物体的动能跟哪些因素有关。
	12
	套
	

	27
	人体结构实验箱
	27.1箱体外观尺寸：不小于430mm×315mm×200mm；

27.2箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型；

27.3箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置；

27.4主要器材配置：包括但不限于心脏模型、洗耳球、镊子、乳胶管、脱脂棉、陶瓷刀、测量袋、眼睛模型、皮肤模型、小木棒、橡皮筋、铝箔纸、黑纸、人体模型、标签纸、白胶带宽10mm。
	10
	套
	

	28
	通用实验箱
	28.1外形尺寸：不小于430mm×315mm×200mm；

28.2箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手；多个实验箱堆叠是时相互锁紧；
28.3小车砝码1个。尺寸130mm×25mm×17mm。250g。材质为304#不锈钢。有重量标识（非不干胶类粘贴）；

28.4带钩的砝码组1套。等级M1。带槽砝码1g2个，2g2个，5g2个。砝码挂钩50g1只，长度不小于90mm，挂钩处有一个反向小钩，方便用细线固定砝码挂钩。带槽砝码及砝码挂钩带质量单位标识（非不干胶类粘贴）。槽砝码及砝码挂钩材质为304不锈钢材质；
28.5多向夹3个。多向夹主体为铝合金一体成型，规格不小于95mm（长）×95mm（高）×30mm（宽），厚度不小于10mm。可安装在最大厚度为55mm的桌面或架子上，也可以固定在环型底座上。M8螺丝孔1个。M8的不锈钢牙条丝杆一个长度不小于90mm，一端为尼龙手柄且镶嵌滚花铜螺母，另一端为可以360度活动的圆柱形铝合金固定器且直径不小于18mm。M10螺丝孔1个，M10不锈钢杆1个长度不小于25mm且一段为M10丝杆。直径13mm的孔1个，孔的一侧有一个M5的螺丝孔可以安装一个M5的手柄固定穿过此孔的不锈钢杆，同时这个孔可以固定另外一根互为垂直的不锈钢杆；
28.6其他器材包括但不限于方形有机玻璃水槽、激光笔、透镜组、三棱镜、五线激光源、色光三原色演示器、光屏、放大镜、连通器、液体内部压强实验器、液体压强演示器、寒暑表等。
	12
	套
	

	29
	虚实电路实验箱
	39.1虚拟电路图与实际电路图的结合，“虚”“实”电路图可实时同步运行；

29.2每个模块尺寸不小于80mm×75mm×18mm。各个模块可以互相连接，连接后两个模块牢固、平整。直角形模块不少于4个。T形模块不少于2个。弹簧开关模块不少于1个，模块上面有弹簧开关符号。单刀双掷开关模块不少于1个，模块上面有单刀双掷开关符号。单刀单掷开关模块不少于1个，模块上面有单刀单掷开关符号。电阻器模块不少于2个，电路板分别焊接有33欧姆、100欧姆的电阻，模块上面有电阻符号。电容器模块不少于1个，电路板分别焊接有0.33F的电容，模块上面有电容符号。灯泡模块不少于2个，模块上面镶嵌有小灯泡座且有小灯泡符号。电池座模块不少于2个，电路板分别焊接有AA的电池组，模块上面是电池组符号。各个模块内有一块印刷线路板。各模块材质为PVC；

29.3电流传感器模块1个。可与任意模块互相连接并可测量电流，有一个用于防止高电流水平的过流报警器。尺寸不少于80mm×75mm×18mm，材质为PVC。模块上面是电流表符号。双量程，±1A，±100mA，分辨率为0.1mA，0.05mA，最大电压为±15V，电池是可充电锂聚合物。传感器能无线连接至计算机。最大无线范围：不小于3000mm；传感器可以离线脱机独立采集数据；

29.4电压传感器1个。具有蓝牙功能，量程为±15V，分辨率为±1%，输入电压保护为250VAC，能离线脱机独立采集数据；

29.5配件包含电池，AA不少于2个，跳线夹不少于30个，二极管不少于1个，330欧姆电阻器不少于2个，1000欧姆电阻器不少于2个，100微法拉电容不少于1个，330微法拉电容不少于1个，存储盒不少于1个；

29.6可在智能分析系统上运行。（1）可以定制每个页面，可对每个页面独立设置采样率和工具面板。对于每个操作实行撤销/ 恢复功能。具有表格编辑功能，通过点击工具按钮，可以增加、减少和重新规划列表，插入已计算好的列表。具有手动采集数据功能。具有数据回放功能。视频捕捉和同步到数据功能，可以利用网络摄像头记录影片，并通过软件直接控制，点击记录按钮，即可同时开始数据采集和视频记录。可以很方便地将数据导入视频。有FFT放大功能，用户在一个选定的频率范围内（例如511Hz 到513Hz）观察细节。（2）软件内置图形化编程功能，可以对传感器进行更多的实验控制和编程访问。电路仿真实验功能。可视编程采用图形化编程模式。从组件列表中拖出组件，旋转零部件并通过绘制导线将组件连接在一起，构建和修改电路显示常规电流和电子流动画。组成各种虚拟仿真电路。将真实的电路与“虚拟仿真电路”“常规电流和电子流动画”实时测量结合起来，两者可以同步运行，提供实物运行截图。
	12
	套
	

	30
	造纸实验箱
	30.1外形尺寸：不小于440mm×315mm×150mm。箱体带有卡扣，能卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放且会滑落，每个实验器材有相对应插槽，优质PP材质。

30.2主要器材配置：包括但不限于造纸机座、磨浆桶、颜料盒、调色桶、6种颜色水彩笔包、画笔、夹板、滚印筒柄、滚印筒、夹子、颜料吸管、蓝墨盒、尼龙网、铅笔、搅浆框等；

30.3实验内容：包括但不限于制造再生纸等功能描述。
	12
	套
	

	31
	几何光学实验箱
	31.1外形尺寸：不小于437mm×327mm×170mm（两箱叠加高度H=330mm）。ABS材质手提翻盖式，最大承重30-35公斤。内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置。实验箱可多个垒叠放置。转动实验箱锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合；           

31.2主要器材配置：包括但不限于凹透镜（f：-50mm，d：40mm）、光学角度器、磨砂玻璃屏（48mm×48mm×2.1mm）、偏振片（50mm×50mm）、光栅（80Lines/mm）、L型光源、人物头像幻灯片、地月模型（地球直径40mm；月亮直径10mm；地轴倾角23°）、圆形凹凸面镜、凸透镜（f：+50mm，d：40mm）、凸透镜（f：+100mm，d：40mm）、光屏（150mm×150mm）、光学卡座、光具座滑块、圆形透光膜片组（d：1mm，d：2mm，d：3mm，d：5mm）、透光膜片（d：20mm）、条形透光膜片（外尺寸50mm×63mm，圆形透光膜d：1mm）、方形透光膜片（外尺寸50mm×63mm，正方形透光膜L：10mm）、托盘、光学轨道（L：60cm）、灯箱支持杆（L：68mm）、灯箱底座组成；              

31.3功能描述：包括但不限于可模拟演示天文现象专题实验（日夜形成的原因、四季形成的原因、月相形成的原因、日食和月食的成因）、光的传播专题实验（针孔相机、发光强度（光度计）、照度（平方反比定律））、反射专题实验（凹面镜成像的性质、凹面镜的成像定律、凹面镜放大率的确定）、折射专题实验（凸面镜形成图像的特性、凸透镜形成图像的特性、确定凸透镜的焦距、凸透镜的成像定律、确定凹透镜的放大率、凹透镜成像的性质）、光学仪器原理专题实验（枕形失真和桶形畸变、放大镜、显微镜的结构、确定显微镜的放大倍数、天文望远镜、伽利略望远镜、确定望远镜的放大倍数、相机、影响相机的焦点深度的因素、幻灯放映机）、光的衍射和偏振专题实验（栅格衍射、栅格衍射法测定波长、过滤器上的偏振、光成角入射糖溶液的偏振现象）。
	12
	套
	

	32
	声学实验箱
	32.1箱体外观尺寸：不小于430mm×315mm×200mm；

32.2箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手。多个实验箱堆叠时相互锁紧；
32.3箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置；

32.4实验箱仪器包括但不限于小音箱、真空玻璃罩、抽气筒、乳胶管、钢尺、音叉、音叉、乒乓球、钓鱼线、透明胶带、蜡烛、点火器、剪刀；

32.5可以完成的实验包括但不限于（1）真空罩中的闹钟；（2）探究音调和频率的关系、响度与振幅的关系；（3）发声扬声器旁的蜡烛；（4）电磁波是怎样传播的。
	12
	套
	

	33
	实验资源管理云平台
	33.1账号角色和数量：学校管理员1个，实验室总管理员1个，实验室管理员2个，备课组长9个，学科老师27个，共计不少于40个账号；

33.2实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供实验教学资源，及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地；

33.3独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有不少于1000个教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式；

33.4独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单；

33.5云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备；

33.6数据统计，自动化实时统计实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等；

33.7平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动智能化管理，包括但不限于实验室仓库管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理；

33.8以管理员身份展示数据统计，分为分组实验和演示实验，实验室利用率，仪器台账，三个维度报表。以管理员身份展示实验课程资源，要求实验课程资源数量不少于500份。以管理员身份展示实验视频资源，要求实验视频资源的数量不少于210个。以管理员身份展示仪器资源数量不少于700份。以管理员身份展示提供平台内可做实验列表。提供软件功能截图。
	1
	套
	

	34
	创意编程套件
	34.1传感器pcb使用沉金工艺制作。

34.2连接方式采用Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接；

34.3主控：Arduino主控板(支持ISP下载功能、单片机TX/RX端子，AREF端子，六组PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)；  4.扩展板（集成xbee插口，蓝牙/APC接口，舵机单独供电接口，无线模块串口使能开关，兼容3.3v及5v主控板）；

34.4编程软件：免编程图形化编程软件、mixly，mind+，arduino ide等；

34.5输入设备：数字晃动传感器，红外开关，模拟环境光线传感器（限用物质不超标，符合国家标准,提供检测报告)，角度传感器，声音传感器，温度传感器，按钮模块，超声波测距传感器，温湿度传感器。输出设备：舵机，小灯模块，RGB灯，蜂鸣器，液晶显示屏，继电器；

34.6通讯设备：蓝牙模块，物联网模块。

34.7配件：6节5号电池盒带插头，USB线，杜邦线。
	15
	套
	

	35
	创意编程入门手册
	35.1基于Arduino主控板及图形化编程的课程内容；

35.2基础Arduino入门，帮助学生学习Arduino及基础的传感器认识，建立编程逻辑基础。Arduino与IOT，结合物联网平台，帮助学生通过Arduino学习物联网相关知识，制作物联网应用。Arduino蓝牙通信，基于蓝牙模块和AppInventor软件，学生学习制作手机app,可以制作智能家居控制APP；

35.3本课程主要目标是综合不少于26个具有特色的项目，通过学习硬件知识及提升编程能力，发现生活问题，并制作智能工具。
	5
	套
	

	36
	机器视觉套件
	36.1基于机器视觉的人工智能领域，配套不少于30个课时的课程内容，制作不少于30个人工智能趣味应。运用图像识别、语音识别等先进的人工智能技术解决生活中实际问题。

36.2主控板：Arduino主控板(支持ISP下载功能、单片机TX/RX端子，AREF端子，六组PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)；

36.3输入模块：人工智能摄像头传感器(内置功能有：物体追踪、人脸识别、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签识别。板载4Pin传感器接口，可以连接到Arduino、micro:bit、掌控、树莓派等主板)；

36.4输出模块：七彩灯带；按钮模块；蜂鸣器模块。配件包含数据线，传感器连接线，摄像头硅胶外壳，素材卡；

36.5编程软件：包括但不限于Mind+、Makecode。
	10
	套
	

	37
	AI未来工厂
	37.1主控：Microbit主板；

37.2机器人升级版平台plus*2，兼容掌控板及micro:bit两种主控器。编程软件包括但不限于Mind+、Makecode；

37.3机器人平台集成功能：蜂鸣器、RGB LED、4路巡线传感器、红外接收、减速电机、2路速度传感器；扩展IIC接口、舵机专用接口、通用接口。提供检测报告复印件或扫描件；

37.4其他扩展设备：超声波传感器*2、人工智能摄像头传感器*2、摄像头传感器外壳*2、摄像头支架*2、舵机*2、手柄*1。配件：USB线*2，可充电锂电池*3，机械结构零件*11种，紧固件若干，螺丝刀*1。处理器不低于400MHz 64位双核处理器Kendryte K210。供电电压4-pin防呆接口：3.3~5.0V MicoUSB接口：5.0V。通信协议UART ,I2C(可自动识别)；

37.5基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别；

37.6高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类)；

37.7特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程；

37.8固件：内置固件，可通过USB接口更新。1个功能按键，1个学习按键。2颗LED高亮补光灯；1颗RGB指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头。
	2
	套
	

	38
	AI未来工厂项目指南
	38.1该教程为AI未来工厂配套教师用，包含不少于16节轻松有趣的PBL教程，适合教师在课堂使用；

38.2教学软件：免编程图形化编程软件、图形化编程软件；

38.3配套资料：不少于32课时纸质。
	1
	套
	

	39
	AI未来工厂项目手册
	39.1学生用，包含不少于16节轻松有趣的PBL教程，适合有一定编程基础的进阶学习者；

39.2课程围绕AI人工智能视觉识别，一套课程内容涵盖人脸识别、标签识别、物体识别、颜色识别、巡线、物体跟踪六大应用场景，制作各种趣味项目。课程结合小车、人工智能摄像头、手柄、超声波传感器等电子模块，以设计项目为主题，边学编程，边学人工智能，边完成未来工厂项目学习。
	1
	套
	

	40
	AI未来工厂-场景应用包
	40.1电子模块：按钮模块*1、光敏传感器*1、高亮LED*1、蜂鸣器*1、计数模块*1、时间持续模块*1、电源主板*1、阈值模块*1；

40.2其他：1m*1m地图*2 、磁力片*36、电池盒*1、贴纸若干、传感器线若干、小册子*1。
	1
	套
	

	41
	开源硬件应用设计套件
	41.1不少于2种不同特色的主控板，稳定性最强的UNO与体积小巧的microbit。不少于9种输入设备，至少含有人工智能视觉传感器、触摸传感器，红外数字避障传感器，超声波传感器等模块；

41.2不少于7种执行器，至少含有灯带、显示屏、舵机等。不少于2种结构，至少含有机器人小车平台、人工智能视觉传感器支架等；

41.3输入设备：人工智能视觉传感器基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别；提供检测报告；

41.4高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类。USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程）。数字按钮模块，触摸传感器，红外数字避障传感器，模拟环境光线传感器，温湿度传感器，超声波传感器，磁感应传感器，模拟角度传感器；

41.5输出设备：9g舵机、WS2812 RGB全彩灯带、风扇模块、LED灯模块、显示屏、蜂鸣器、音频录放模块。配件包含18650可充电锂电池，巡线练习地图，识别标志卡及座夹，螺丝刀及螺丝包，传感器线若干，数据线若干等；

41.6结构件：机器人小车平台（板载2路带减速功能的电机、蜂鸣器、RGB LED、巡线传感器、红外接收等，可呈现声、光、动的互动效果），人工智能视觉传感器支架。
	3
	套
	

	42
	项目制作材料包
	42.1项目制作材料包是专门为了开源硬件应用设计套件制作所需的材料包，学生可以结合电子模块与材料包制作完成项目设计，能够让学生更加生动地理解和进行互动，制作不同的外观。材料包含粘土20g不少于4 包（颜色随机）、扭扭棒不少于50根 、雪糕棒不少于50根、 KT板不少于10块、扎带不少于10根、泡沫胶不少于1管、蓝丁胶不少于1管、魔术贴不少于6块。
	5
	套
	

	43
	开源硬件应用设计地图
	43.1规格：≥2000mm×1500mm，采用高精度喷绘工艺，PVC防雨材质。配合开源硬件开展各种作品的对抗赛。
	2
	套
	

	44
	AI生态编程套件
	44.1传感器。与传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。专为探索生物和生态概念而设计。能研究植物与环境因素之间的数十种相互作用；

44.2生态室1套。1个材质为亚克力的透明可密封温室桶、7个不同尺寸的圆形桶塞、5个探针塞、1个不小于20CC的塑料注射器、1个带接头的样品管、1个不小于4.3L的防水室；

44.3编程控制器1个。内置扬声器、3轴加速度计。两个电源输出端口为±5 VDC，0.7A、Auto-ID步进电机和功率输出模块、8针模块化插孔。两个伺服端口接受标准舵机和连续旋转舵机、3针连接器、不是自动识别、内置伺服电流传感器。传感器端口为I2C、6针模块化插孔。板载加速度传感器为三轴、±16g；可充电电池3.7 V，3000 mA-hr LiPo (3C)，USB充电。连接方式为蓝牙或USB。可充电电池，扬声器上传代码时发出蜂鸣声，控制步进电机、伺服电机、风扇和泵等设备,通过蓝牙与计算机进行无线通信，并接收以Blockly代码编写的指令以控制设备。尺寸不小于115mm×50mm×30mm；

44.4温室传感器1个。可以同时测量温度、光照强度、土壤湿度和大气湿度。1只光感、温度和湿度感应PC板，带不小于2m长4针电缆、1只电容式土壤湿度传感器，带不小于2m长电缆，1只信号处理传感器盒，用于通过6"电缆与编程控制器进行通信。工作温度为-40°C至80°C，光级传感器范围可见光谱（400nm至700nm），环境温度范围-40°C至80°C，环境温度精度±0.5°C，环境温度分辨率0.01°C，湿度传感器范围0至95% 无冷凝，湿度精度±3%，湿度分辨率±0.02%，土壤湿度范围0至45%，土壤水分准确度±5%，土壤水分分辨率0.1%；

44.5 USB风扇1个。能与编程控制器一起使用，能够控制封闭系统内的湿度、温度和风扰等生长条件。USB风扇可编程，能够维护和自动化环境条件。1只5V USB不小于40mm×40mm方形散热风扇，风扇转速5000转±10%转，气流：0.11立方米/分钟；

44.6 USB水泵1个。0.5m嵌入式USB数据线，电压5V，功率3W，排量80升/小时，磁性隔离驱动方式；

44.7植物生长灯1个。通过内置橡胶塞固定在生态室上，基板材质为不小于1.5mm厚的不锈钢，长度不小于20cm。4只红色 (660nm) 和蓝色 (445nm) LED 灯，1条5V、2A USB 电源，1条不小于1m长micro-usb 充电线，1条不小于2m长 USB延长线。红光LED峰值波长660纳米，蓝色 LED 峰值波长445纳米，红色 LED 峰值功率1瓦，蓝色 LED 峰值功率3瓦，控制等级为1-10级通过图形化编程软件。通过图形化编程软件独立控制红色和蓝色；电源输出端口，USB端口；

44.8电源模块1个。包括：1只8针模块化电缆，用于连接控制节点。连接器为连接到控制节点的16" 8针模块化电缆。2个独立控制的板面。输出连接数为6个（2个独立控制的组，带有3种连接器样式）。USB每个输出通道的电流0.7A。电压5V；

44.9软件主界面模块包含但不限于手动输入、传感器数据、远程记录、打开实验、建立新的实验、打开已保存的实验组成。不少于9种数据采集布局形式。数据可视化显示类型包含但不限于折线图显示、数字显示、表格显示、柱状图显示等。分析工具包括但不限于缩放以适应调整轴以获得数据的最佳视图功能。数据选择部分数据进行分析功能。将预测与数据一起可视化功能。查找数据点坐标并计算增量值功能。具有图形化编程功能；

44.10支持Python编程。
	2
	套
	

	45
	智能教育机器人
	45.1四驱全向麦克纳姆轮：运动速度范围0-3.5m/s（前进），0-2.5m/s（后退），0-2.8m/s（横移），最大旋转速度：600°/s 。影像传感器1/4英寸CMOS，有效像素 500万，广角120度FOV。无刷电机最大转速1000rpm，最大扭矩0.25 N·m，最大输出功率19W。高清FPV模式：图传延时，直连模式 80-100ms，路由器模式 100-120ms。传输距离直连模式FCC, 2.4 GHz 140m，5.8GHz 90m，CE, 2.4GHz 130m，5.8GHz 70m；

45.2 SDK支持4种连接方式WiFi直连、WiFi组网连接、USB RNDIS连接、串口连接。兼容第三方开源硬件平台树莓派、Arduino、MicroBit、Jetson Nano等；

45.3红外深度传感器：障碍物感知范围：0.1m ~ 10.0m （90%反射率），FOV：20度，测量精度5%。机械臂最大臂展水平22厘米，垂直方向15厘米，2轴，支持绝对位置控制、相对位置控制，堵转保护。机械爪开合最大距离10厘米，夹取重量约300g。舵机重量69.5±1g，额定扭矩12kgf·cm，额定转速40±2rpm，传动比512；

45.4支持图形化及python编程语言，支持图形化通用软件编程平台编程控制。开放SDK接口，支持视频流、音频流获取接口，拓展丰富人工智能功能。拥有50个可编程控制部件，包括底盘、云台、发射器、装甲、灯效、机械臂、机械爪、舵机、红外传感器等模块，同时提供SDK接口控制，可组装成步兵/工程车等形态。配有2块原装电池。内附一套学生用书、工程手册，配备完整课程资源和实验样例。
	2
	套
	

	46
	教室讲台
	46.1尺寸：不小于2400mm×600mm×850mm；

46.2台面：采用不小于12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边；

46.3箱体：采用不小于18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型。层板采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚不小于2mm以上PVC热熔封边并作防水处理；每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。柜门，抽屉采用厚不小于16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉；

46.4产品符合GB/T21747-2008、GB/T220148-2015标准下检测一般安全要求、力学性能要求、理化性能要求、甲醛释放量、增塑剂等。要求提供检测报告复印件；

46.5 包含吸顶式教学用智能安全音箱一套，详细参数如下：扬声器指向性：360度等声压均匀全指向覆盖、室内声场不均匀度：室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为不高于4dB，扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值需为0.6-0.7，相邻教室声波干涉：相邻教室在1m等高线以上的空间，其NR≤50dB；蓝牙功能：蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控、U段无线头戴式麦克风/无线手持麦克风/无线鹅颈麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能，传送、播放语音信息，采用轻量化设计，长时间佩戴无疲劳感；可通过手机上的微信小程序调节设备总音量，调节每个喇叭单元音量，调节话筒音量，切换音源输入；机器满足 5 路麦克风连接，标配U段无线头戴式麦克风*1/无线手持麦克风*1/无线鹅颈麦克风*1，让老师讲课更轻松让学生听课更清晰，可满足多种麦克风搭配使用，最大可满足 U 段无线头戴式麦克风*1 或领夹型激光数字笔型麦*1/无线手持麦克风*2/无线鹅颈麦克风*2；可通过音频输入端连接多种外部音源，实现多媒体多功能教学。
	1
	张
	

	47
	智能系统控制柜
	47.1规格：不小于525mm×150mm×650mm；

47.2功能按键：箱外设有启动开关，急停开关与电源指示灯；

47.3显示屏：不小于10.1寸人机界面使用密码开机，拥有延时关机功能；

47.4机箱内部构件：总断路器（拥有漏电、过载与短路保护功能）/分组断路器（拥有过载与短路保护功能）/PLC智能控制器/无线通讯系统；

47.5时序开关：按顺序启动各组学生的电源。
	1
	台
	

	48
	多功能集中控制系统
	48.1集中控制系统，可执行各分项分页控制：

48.2升降控制：可以实现单体控制，可以集中控制，可以任意组合控制，可调节学生升降高度；

48.3补光控制：分组控制整室照明，可以任意组合控制；

48.4 220V电源控制：控制学生AC220V电源，可以任意组合控制；

48.5低压控制：教室主控，分组控制，，可以任意组合控制。
	1
	个
	

	49
	实验台
	49.1尺寸：不小于750mm×6E×780mm；

49.2台面：采用不小于12.7mm实心理化板，四周贴边处理，总厚度不小于25.4mm,边缘和四角磨边；

49.3主体采用铝合金型材和铝压铸件连接组合框架，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。带三个书包斗。
	10
	个
	

	50
	吊灯式升降电源
	50.1尺寸：不小于373mm×373mm×133mm，采用ABS材质，模具一体成型。自动升降系统，自带保护功能。四周带氛围灯设计，模块内预留高压.低压位置，环氧树脂喷涂金属吊杆。低压电源模块：教师主控型，学生低压电源都可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限。可以分组或任意组合控制；

50.2学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制电容式感应按键，可以随意设置电压与电流，微电脑控制，采用不小于2寸液晶显示屏，可显示学生交直流电压与电流；

50.3老师设置升降高度，学生还可通过电源上两个升降控制按钮，进行升降微调。提供证明材料；

50.4学生交流电源通过上下键0~24V电压，最小调节单元可达0.1V（快捷模式步进2V一档，精密模式0.1V一档）额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动回复设定值如遇短路自动关闭输出）；

50.5学生直流电压也是通过上下键选取，调节范围为0~24V，分辨率可达0.1V（快捷模式步进2V一档，精密模式0.1V一档），恒流控制，恒定电流0.3-3A，调节分辨率0.1A，额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能；采用220V，多功能安全插座。
	11
	个
	

	51
	实验圆凳
	51.1凳面不小于300(直径）×440（高)mm，凳面采用不小于5mm厚PP工程塑料注塑成型，支撑柱采用直径不小于56mm圆钢管，顶端为不小于175mm×175mm×2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；

51.2下端五星脚采用铝材压铸一次性成型，无焊点，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理；

51.3凳面颜色可选。
	60
	张
	

	52
	仪器柜
	52.1尺寸不小于1020mm×500mm×2040mm,采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条。顶板、中层板、底板尺寸均不小于1020mm×500mm×54mm，注塑成型。四立柱均贯穿直径25mm双层铝合金圆柱；

52.2柜门不小于宽510mm×高910mm×厚30mm,可内嵌不小于5mm厚钢化玻璃。PP门轴式对开门。设有弹性定位凸点，用来保障柜门的正常开启。配有pp材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型。并在中间前横梁内加装锁具（是暗装锁，非明装锁），可以一锁锁四门；

52.3把手：PP材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有PP材质的塞子。层板不小于宽950mm×深455mm×厚30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，内置不小于20mm×20mm钢质抗弯加固条；

52.4要求提供检测报告复印件或扫描件。
	12
	个
	

	53
	打印机
	53.1最大支持幅面：A4。喷墨打印机；

53.2黑白模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi；

53.3彩色模式最佳打印分辨率：4800*1200dpi；

53.4支持无线打印，支持微信远程打印，支持复印扫描；

53.5照片打印：支持照片打印.含原装打印耗材2套。
	1
	台
	

	54
	空调
	54.1能效等级：2级。变频柜机。3匹；

54.2冷暖类型：冷暖。含加长铜管；

注：投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件，未提供者按无效标处理。
	2
	台
	

	教育教学行为观测与大数据分析研究室

	55
	触控一体机
	55.1显示尺寸：≥65英寸，DLED背光，全贴合触控显示模组，水平可视角度≥178°，分辨率≥3840×2160 ，灰阶等级≥256级，A级屏亮度均匀性≥90%，亮度≥400cd/㎡；

55.2采用红外触控技术。在Android、Windows双系统支持≥20点触控，支持多人同时书写和擦除，触控框遮挡不影响书写，定位精度±0.1mm，触摸物体直径支持≤2mm。内置至少15W*2功率扬声器，具备DTS音效解码和杜比音效解码，支持手动开启DTS音效；

55.3内置≥1300万像素摄像头，水平视场角≥95°，支持3D降噪、人脸识别、扫描二维码；内置≥4路麦克风阵列，支持不少于12M拾音。内置非独立的NFC模块，响应时间≤12ms，符合NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693等协议；支持绑定校园卡、交通卡等NFC卡；

55.4一体机可通过NFC、人脸识别、密码等权限管理方式，对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑等功能进行加密，也支持U盘锁、软件锁等。一体机采用低蓝光护眼LED背光灯，支持手动开启/关闭舒适护眼模式、低蓝光护眼模式等。蓝光加权辐射亮度检测数值≤0.48。一体机支持多级触控，使用教学触控笔的细笔头进行正常书写，粗笔头书写时显示批注颜色笔迹，手掌平放于屏幕时可识别为板擦擦除。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；

55.5安卓白板书写支持自定义笔锋效果，支持手动开启/关闭。支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换；

55.6智能表格绘制：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列。并且智能图标支持删减表格中的行。支持在任意使用场景从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板；

55.7内置安卓系统助手，支持安卓系统内存清理，支持应用卸载，内存数据（可用内存数据、全部内存数据）显示、硬盘数据显示（可用空间、已使用空间、系统使用空间、全部硬盘空间）；支持网络速度、网络强度、网络信道的检测；

55.8 OPS采用模块化设计，采用INTEL标准80pin数据传输接口，处理器≥Intel Core i5 十一代；内存≧16G DDR4；硬盘≧256G SSD；具备接口：HDMI≥1、USB≥6（至少包含4路USB3.0）、RJ45≥1、DP≥1。内置正版Windows10系统及办公软件。含移动架子；

注：投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件，未提供者按无效标处理。
	6
	台
	

	56
	智慧黑板
	56.1整机采用一体化设计，金属机身，边角采用弧形设计。前置接口边缘无棱角、无毛刺。主屏、副板间拼缝≤1.2mm。液晶屏显示尺寸≥86英寸*2块；LED背光源DLED，显示比例，16:9，水平可视角度≥178°，图像分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，液晶屏达到A级标准；

56.2全贴合触控显示模组采用全贴合工艺。触控技术在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除。触摸分辨率32768×32768定位精度±0.1mm触控报点率≥150Hz最小触摸物体直径≥7mm；

56.3音频规格总功率50W，支持重低音，其中，主扬声器15W*2，重低音扬声器20W*1。内置摄像头内置1300万像素摄像头，对角线120°，水平视场角≥95°，支持3D降噪，便于教室拍照、师生画面采集。摄像头解析力中心（center）≥1600、四角（four conmer）≥1200。内置麦克风内置四路麦克风阵列，具备抗混响，噪声抑制，自动增益控制，远程回声消除，支持OTA升级，支持12M拾音，方便对课堂音频进行采集；

56.4前置物理按键≤1个，前置一个物理按键，除可单独控制自身开关机，跟互动墙副屏配套使用时，还支持关联操作，如关联开启或关闭超级互动墙副屏；

56.5支持多屏关联调节音量大小和屏幕亮度当主屏配套一块或者两块副屏情况下，可以一键联动同时调节配套的主副屏的音量大小和屏幕亮度。支持多屏关联调节屏幕高度，当主屏配套一块或者两块副屏情况下，可以一键联动同时调节配套的主副屏的屏幕高度，并可进行触控。点击屏幕即可恢复全屏显示。表格绘制安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动。形成表格对象后可以直接点击按钮添加和删减行或者列；

56.6支持单屏（16：9）、双屏（32：9）、三屏（48：9）拼合显示，任意屏幕均可实现同时展示多个任务窗口，可实现三屏幕状态下任意相邻屏的拼合展示，支持独立任务窗口的跨屏幕显示；

56.7 OPS采用模块化设计，采用INTEL标准80pin数据传输接口，处理器≥Intel Core i5 十一代；内存≥16G DDR4；硬盘≥256G SSD；具备接口：HDMI≥1、USB≥4、RJ45≥1。内置正版Windows10系统及办公软件；

注：投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件，未提供者按无效标处理。
	1
	套
	

	57
	智慧教学应用系统
	57.1基础数据支持多种用户角色管理，包括学校管理员、院系管理员、主持教师、授课教师、学生。支持按组织管理院系、专业、年级、课程、行政班信息，可实现数据添加、编辑、查询、导入和导出等。支持与校方已有在线教学平台无缝集成入，实现单点登录、数据交换与自动汇总，提供软件著作权登记证书复印件；

57.2为保证日常教学云服务的稳定性，所投产品的企业云平台登录功能的最大并发量须不低于5000（其中每秒请求数QPS不低于5000），资源分享功能调用（具体指用户调用该功能到分享列表和分享信息的过程）的最大并发量不低于1500（其中QPS不低于1500）；所投产品的原厂商企业云平台必须按照三级等保要求建设，并采用国产算法对数据进行加密传输，不得使用明文传输，产品通过公安局颁发的信息系统安全三级保护备案；提供证明材料；

57.3超级白板支持任意教学、会议环境下（白板讲解、PPT放映、视频播放、第三方系统等）进行全屏原笔迹书写标注。支持云端存储的板书内容可同步删除或批量导出至本地；

57.4资源生态支持一键调取本机的各种教学资源，如支持教师登录后调取个人网盘资源，一键打开。平台资源库具有第三方业务集成能力。支持校本电子教材等课本资源导入，支持已入库电子教材跨设备下载与应用；

57.5头脑风暴功能支持教师向学生发起头脑风暴，头脑风暴可以发送给不同范围的学生，学生在线提交，回复内容支持图片、拍照、文字等方式；系统实时显示参与学生名单，待活动结束后可查看所有回复内容，并可给参与学生评分。问卷调查功能支持教师发起问卷调查，且实时统计参与人数与未参与人数，并统计分析出每题的题目选项分布率，使问卷调查结果分析更有针对性。互动数据报告功能支持互动报告列表展示，支持互动报告中互动内容再次发起互动；

57.6课件播放功能设置PPT自动播放后，打开PPT即可直接进入播放状态，并支持手势识别（多级放大、滑动翻页、缩略图等），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。放大镜功能支持放大任意屏幕内容，最高10倍。提供动态数学软件，包含了几何、代数、表格、图形、统计和微积分，支持素材的保存、调用，提供软件运行功能截图。窗口工具功能支持系统已运行常用程序窗口界面一键调取，也支持一键回到桌面；

57.7屏幕广播功能支持教师一键将教室主屏授课内容（课件、作业、课本、图片、音频、视频、板书等）同屏至所有小组屏，使小组屏内容与主屏内容同步，保证所有小组都能看到教学内容。支持教师一键将教室主屏授课内容同屏至加入主屏和所有小组屏的学生移动端，使学生屏内容与主屏内容同步； 

57.8小组广播功能支持教师一键将小组屏内容广播至组内学生移动端，支持组内学生通过移动端接收小组屏广播的内容，并可对内容进行批注研讨。支持在小组屏广播情况下发起课堂互动，并支持微课录制功能，支持全轨迹记录组内研讨的过程。支持各个小组屏对组内移动端屏幕广播不同内容；

57.9分组研讨功能支持教师在主屏查看各个小组屏的内容，实时查看各小组的研讨情况，支持一键将小组屏内容广播至组内学生移动端，支持组内学生通过移动端接收小组屏广播的内容，并可对内容进行批注研讨，支持各小组屏对组内移动端屏幕广播不同内容。小组示范讲解功能支持小组屏投屏至教室主屏演示小组研讨成果，支持演示过程中主屏和小组屏同时调取画笔自由批注讲解，形成立体可交互的研讨环境，支持教师在主屏选取典型的小组屏广播至全部小组屏，以便所有小组都可看到对应的研讨成果，支持学生手机/PAD/windows电脑等设备的学习成果可直接投屏到小组屏或主屏进行个人观点讲解，演示个人成果；

57.10小组对比讲评功能支持教师通过主屏同时调取2个及以上小组屏内容进行对比讲解，最多支持同时调取6个小组屏对比，支持小组屏同时播放PPT、WORD、图片、音频、视频等内容，深化研讨的内容；提供软件运行功能截图，支持主屏和小组屏调取学生端内容进行组内研讨，支持学生投屏各自的作业、视频、音频、实物拍摄等，支持小组屏显示内容与学生端画面同步，为组内学生研讨提供工具支撑；

57.11多屏协作功能除小组大屏外无需增加其他额外设备，新增大屏无需特别设置即可快速加入多屏协作系统，实现小组大屏灵活扩充，最多支持12块大屏同时接入，支持主屏调取任何一个或多个小组屏，并支持通过小组屏调取4个及以上学生端内容进行组内研讨，支持学生投屏各自的作业、视频、音频、实物拍摄等，支持小组屏显示内容与学生端画面同步，为组内学生研讨提供工具支撑，支持学生在投屏演示的情况下，支持小组屏或主屏进行批注讲解、屏幕广播等功能，通过小组屏将学生演示的内容和过程广播给组内所有成员；
	1
	套
	

	58
	行为观察分析系统
	58.1行为观察记录分析系统通过行为编码体系（Coding Scheme）来实现行为观察的结构化和行为观察记录分析系统化。提供硬件加密和云端加密两种方式；

58.2行为观察记录分析系统支持安装在安卓(Android)行为观察记录分析系统的移动设备中进行使用和数据采集。支持实时观察和离线观察方式且支持第三方硬件用以快速标记行为编码；

58.3行为观察记录分析系统可以控制其他软件（即整个实验过程中只需要操作这一个软件）；支持连续采样、瞬时采样，以及二者结合的采样方式；

58.4行为观察记录分析系统可以深度分析外部数据，即可以对外部数据进行筛选、过滤、比较，在行为观察记录分析系统中可以分析由眼动仪分析所得出的数据。支持点状行为和持续行为，可分为互斥行为组和开始结束行为组；

58.5行为观察记录分析系统通过两种方式实现外部数据（生理数据以及眼动仪数据）的完全同步整合功能：即同步启动外部数据采集设备调用程序，手动微调程序调用延迟相；以及向外部数据采集设备传送标记信号，实现自动调整；

58.6行为观察记录分析系统自带N-Linx协议，可以实时获取FaceReader，Viso和Media Recorder数据。自带N-Linx协议，可以实时获取开放数据输出的第三方模拟器数据。自带uASQ实时调查问卷功能。自带uLog记录鼠标键盘操作功能；

58.7行为观察记录分析系统支持E-Prime 3.0刺激呈现工具。兼容各种输出*.txt格式数据的设备，以及接收on off信号和time code信号的数据采集设备；

58.8行为观察记录分析系统拥有分组（Grouping），事件（Event）, 嵌套（Nesting）等数据选择功能；

58.9行为观察记录分析系统可以进行序贯分析，分析特定行为发生时，该行为的前后行为发生的频率。可以进行可靠性分析，包含内部检验和外部检验；

58.10行为观察记录分析系统拥有焦点视频制作功能。可以导出原始行为数据和分析数据, 导出格式为*.xlsx 或 *.txt 文件。带数据备份和数据还原功能，用以保证数据转移安全；

58.11行为观察记录分析系统可以提供行为数据的各种统计参数：次数，最短时间，最长时间，平均时间，总时间，标准偏差，标准误差，频次，比例，潜伏期；

58.12行为观察记录分析系统支持不少于200 个观察对象，一次实验观察时间不少于400小时，以及不少于30个独立变量，观察对象及行为的组合不少于4000组。可通过Media Recorder进行4-8路音视频的独立录制。可以在一个项目中添加不少于90个独立的变量进行精准地行为描述。支持不少于2个字母组合。支持视频从1/25倍速到16倍速的视频速度调整，方便进行有针对性的编码观察行为，也可以进行至少5秒的后退与前进；

58.13所投产品为进口产品时必须提交货物制造商或国内总代授权书，如国内总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。如果产品授权书是外文格式，投标人必须提供一套中文翻译的授权，否则视为无效授权。
	1
	套
	进口

	59
	面部表情分析系统
	59.1面部表情分析系统通过视频和图像识别技术来实现表情和情绪分析功能。面部表情分析系统面部表情模块可以全自动识别和分类七种基本表情：高兴(Happy),悲伤(Sad), 生气(Angry), 惊讶(Surprised), 害怕(Scared), 厌恶(Disgusted),轻蔑（Contempt）, 另外还可以区分没有表情(Neutral)的状态；

59.2面部表情分析系统接受三种来源方式：视频文件格式；网络摄像头实时分析；图片文件格式为*.jpg, *.bmp, *.png等。支持中英文操作界面切换使用；

59.3面部表情分析系统采用主动外观模型（Active Appearance Model）基础，利用面部肌肉不低于500个的位置特征点来计算和分类面部表情。自带深度学习模型（Deep Face Model），利用深度神经网络（Deep neural network）算法，能够在复杂环境下分析面部表情，即哪怕部分面部是被隐藏的，例如被试穿戴口罩也可以有效地测出表情信息；

59.4面部表情分析系统拥有通用表情分析模型、亚洲人表情分析模型。能够对不同人之间表情常态差异进行校正，对每个人建立不同的基线。可以分类嘴部和眼睛开合状态，以及眉毛的位置变化；

59.5面部状态：左眼和右眼的开放状态、嘴的开放状态、眼眉的上提、下降与中间状态；视线方向：向左、向右或向前。能够跟踪头部朝向并测定注视方向，以及头部相对摄像机深度距离；

59.6面部表情分析系统提供多种数据可视化图表，如饼图、曲线图，柱状图等。包含视频质量状态零界线条。可以忍受面部朝向小于30度的面部转动。可以进行音视频录制；

59.7具有API开发接口，面部表情分析结果可以被其他程序实时访问，可使其他程序对被试者的情绪进行反馈。可以导出原始数据和统计分析数据，导出格式为*.xls 或 *.txt 文件；

59.8面部表情分析系统支持硬件加密狗或云端加密激活。自带刺激呈现工具，可以本地局域网调用。刺激呈现功能，以图片、视频等为刺激源，进行刺激呈现。具备事件标记功能，可以作为后期数据筛选条件。可自定义添加自变量，如数值型、称名变量。自带检验功能；

59.9面部表情分析系统具备数值组统计分析功能。具备时序组统计分析功能。能拓展为自动分析20个行为动作，例如‘面颊提起’‘鼻子起皱’‘挤出酒窝’‘绷紧嘴唇’面部表情分析系统支持视频文件批处理分析功能；

59.10面部表情分析系统能够将对每个面部微表情行为动作的动作程度进行测量，生成0-1的数值，数值越大，动作幅度越大。可以自动识别被试的年龄，性别，是否穿戴眼镜等变量信息；

59.11面部表情分析系统可以根据表情动作，得出被试情感态度，例如感兴趣、无趣和困惑。视线方向：向左、向右或向前。能分析单侧左脸或右脸的微表情；

59.12能自定义表情,比如假笑、疼痛、眨眼等。仅通过视频信息，运用非接触式光电容积描记法预估的测试参与者的当前心率。能检测HRV心率变异性；

59.13所投产品为进口产品时必须提交货物制造商或国内总代授权书，如国内总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。如果产品授权书是外文格式，投标人必须提供一套中文翻译的授权，否则视为无效授权。
	1
	套
	进口

	60
	多视频录制软件
	60.1系统可同时录制不少于6路的全分辨率视频文件；

60.2系统可以通过屏幕录制设备DVI2USB 和 DVI2PCIe对屏幕录制；

60.3系统支持摄像机的种类包括但不限于：工业级火线数码摄像机、USB网络摄像机、GigE数码摄像机、IP网络摄像机和模拟摄像机等；

60.4系统可以组合几种视频流到同一个视频文件，以画中画模式或者画面分割模式；

60.5视频录制输出格式为MPEG-4 DivX 或者 H.264 AVC；

60.6所投产品为进口产品时必须提交货物制造商或国内总代授权书，如国内总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。如果产品授权书是外文格式，投标人必须提供一套中文翻译的授权，否则视为无效授权。
	2
	套
	进口

	61
	高清网络摄像机
	61.1一体化彩色摄像机，内置22倍率的光学变焦镜头，510线水平分辨率，可实现360°无限水平旋转和180°竖直转动，预置位置可达32个。
	6
	台
	

	62
	面部表情摄像机
	62.1CMOS图像传感器≥1/3英吋；

62.2分辨率≥1080*720；

62.3帧率≥30,支持H.264视频压缩；

62.4带拾音功能。
	2
	台
	

	63
	拾音器
	63.1指向性全方向性指向性；

63.2频率响应：55-20,000Hz，开路灵敏度：-33dB(22.4mV)以1V于1Pa，阻抗：100欧姆，最大输入声压级：131dB声压,1kHz于1%T.H.D.，信噪比>69dB,1kHz于1Pa。360°全方位声音录入。
	4
	个
	

	64
	功放
	64.1合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；

64.2二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；

64.3三组线路输入，一路定压广播信号输入；

64.4一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出；

64.5话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡。具有环保麦克风插口带+48V幻像电源。带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制。带有定压广播信号优先播放功能。保护功能：过流、过载、超温、DC保护等。具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点；

64.6额定功率：2×110W/8Ω 2×165W/4Ω。输出功率2×220W/8Ω。峰值功率2×300W/8Ω。输入灵敏度线路300mV±30mV话筒15mV±3mV。频率响应20Hz～20KHz -3dB，+1dB。话筒均衡提衰量10dB±2db。幻像电源+48V。失真度≤0.5%。
	2
	个
	

	65
	喇叭
	65.1不小于6.5寸两分频同轴吸顶扬声器。额定功率：≥60W/16Ω；

65.2低频截止频率不高于：100Hz；高频截止频率不低于：20KHz；

65.3灵敏度≥90dB。连续声压级≥108dB。最大声压级≥114dB。辐射角度不劣于H90°×V90°。
	4
	个
	

	66
	鹅颈话筒
	66.1抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响。咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声；

66.2换能方式电容式。频率响应70Hz-12KHz。灵敏度-29dB±3dB（@1KHz，0dB=1v/Pa）。指向性心形单指向；

66.3最大声压级≥ 114dB (THD 1%@1KHz)。供电两节五号（AA）电池或幻像48V。
	2
	个
	

	67
	单向透视玻璃
	67.1防爆、防裂、高亮度通透性；

67.2安全性：优；

67.3表面应力7Mpa，厚度不小于12mm，紫外线透射率5（%），热传导系数0.47，莫氏硬度6，透光率80（%），遮阳系数85（%）耐火等级11。
	1
	组
	

	68
	POE交换器
	68.1 8-ports PoE；

68.2提供8个10/100M自适应RJ45端口，1～8端口具有PoE功能；

68.3每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商；

68.4支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
	1
	个
	

	69
	监听耳机
	69.1频响范围13Hz-27KHz；阻抗32欧；灵敏度125dB；最大承载功率30mw；

69.2音频接口3.5毫米音频接口。
	1
	个
	

	70
	机柜
	70.1标准不小于19英寸机柜；

70.2配套隔板*1块、风扇*1个、6位PDU*1个、滚动轮*4个、机柜支脚*4个、机柜螺丝*若干；

70.3覆铝锌板立梁SPCC优质冷轧钢板静电喷塑表面处理；

70.4加强立梁不小于2.0mm，加厚板材不小于1.0mm；

70.5两边立梁间距为485mm（配套隔板的宽度也是485mm)；

70.6弹簧大锁玻璃前门，带锁散热型后网门、左右两侧门可拆卸；

70.7 含2个1T的便捷式固态硬盘。
	1
	个
	

	71
	监视器
	71.1显示器:≥23.8 IPS宽屏，VGA HDMI；

71.2响应时间5ms；

71.3亮度：≥250流明；

71.4分辨率：1920×1080；要求能在低分辨率显示器上呈现高画质网页（提供相关证书，及网上查询链接）；

注：投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件，未提供者按无效标处理。
	5
	个
	

	72
	显示器
	72.1不小于55寸4K分辨率，HDMI接口。含墙壁安装架、一拖五分屏器；

注：投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件，未提供者按无效标处理。
	1
	台
	

	73
	工作站
	73.1CPU不低于i7 12700。主板不低于B760芯片组主板 ，主板原生带不少于三个视频接口，其中VGA 1个、HDMI 1个、DP 1个。内存不低于16G DDR4 ；

73.2硬盘不低于256G M.2 SSD（PCIe NVMe）固态硬盘+4T SATA。显卡不低于RX550 4G 128位独立显卡；

73.3网卡：10M/100M/1000M。扩展槽：1个PCI-Ex16,2个PCI-Ex1,1个PCI ；

73.4鼠标USB抗菌光电鼠标。键盘USB防水键盘 ；

73.5电源不小于300W静音电源，要求具备动态管理电源的功能； 

73.6接口不少于10个USB接口，其中前置4个USB 3.2 Gen2（彩色接口），2个USB 3.2 Gen1 ，后置4个USB2.0 ；
	2
	个
	

	74
	无线AP
	74.1个复位开关，1个10/100/1000Base-T以太网端口；

74.2全频段配置4颗独立高功率企业级PA/LNA，内置4根高增益全向天线，无线信号覆盖广、无死角,全新推拉式安装支架；

74.3支持802.3af/802.3at兼容供电；

74.4支持12V/1.5A DC供电。
	1
	台
	

	75
	操作台
	75.1材质：不小于16mm厚防火板桌面，不小于0.9mm厚冷轧钢桌体；

75.2尺寸：不小于5130mm×900mm×750mm；

75.3金属键盘托，选用三节加厚滑轨，抽拉顺畅，经久耐用。前后都有散热孔，托板高度可根据需求上下调节；

75.4前后优质五金锁配置。框架选用冷轧钢板，表面经过酸洗、磷化、防腐、除锈化处理后静电喷涂。
	1
	台
	

	76
	可移动讲台
	76.1尺寸：不小于1200mm×600mm×900mm；

76.2台面：采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角；

76.3钢木结构：主框架采用40×40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺。柜身为悬柜，基材为不小于16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出。可见截面均经过PVC封边；

76.4正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；

76.5桌脚：采用静音万向轮。
	1
	张
	

	77
	课桌
	77.1桌子的桌面规格不小于L800mm×W500mm×H750mm，6张拼直径不小于1500mm,颜色可选； 

77.2台面板采用厚度不小于25mm优质MFC环保双面板饰面，具有防火、防刮、耐磨等特点；

77.3桌架50×50mm圆形锥冷轧钢管、厚度不小于1.2mm；

77.4脚轮：2.5英寸PU杜邦（A8）万向轮，可360度旋转，自由灵活，带锁定功能；

77.5桌面下附带有置物斗。
	54
	张
	

	78
	悬挂凳
	78.1尺寸：不小于Φ296×450mm；

78.2材质：ABS+钢管；

78.3工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径不小于29.6cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：不小于125mm×127mm×35mm。中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：不小于32mm×22mm×1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：81mm×19mm×60mm及40mm×28mm×39mm；采用PP纤维质塑胶一体成型；凳子底部加护垫。
	54
	个
	

	79
	探究椅
	79.1多功能培训椅外观尺寸为不小于650mm×530mm×920mm，产品可通过国内QB/T2280-2016,QB/T32487-2016标准。探究椅整体由写字板机构、带扶手的连体座背板、储物脚盘、脚轮四部分组成；

79.2写字板机构：加厚加大写字板，采用ABS工程塑料一体注塑成型，写字板表面做磨砂处理；写字板可放置笔记本电脑，桌面前后设置370mm×13mm凹槽可放置平板，笔还有手机。写字板承重不小于70公斤，尺寸不小于570mm×370mm；离地高度740mm;支持360度旋转，可旋转放置于前后左右，灵活方便。写字板支架采用φ32mm×1.5mm圆形钢管折弯90度支撑，其表面经过环保树脂塑粉喷涂后高温固化处理；

79.3连体坐背板：椅背和扶手采用聚丙烯加纤材料一体注塑成型。坐背板弧度根据人体工程学设计，扶手内宽520mm,背高480mm,宽大舒适。背板舒适，弹性好；椅子坐板尺寸：不小于500mm×430mm,坐高不小于460mm,坐垫采用聚丙烯注塑成型，边缘倒角处理，可更换。座板底盘采用铝合金注塑成型，轻质高强；

79.4储物脚盘：储物脚盘采用高强度聚丙烯（PP）加纤维材料一体注塑成型；储物脚盘宽度不小于650mm,深度不小于530mm,可存放大约35L物品，储物脚盘前后采用人性化曲线设计。底部可放置书本资料及其他物品；脚盘两边设计有两个收纳盒可放置水杯以及配置小型垃圾桶；

79.5脚轮：搭配不少于6个脚轮，采用高质量尼龙材料；

79.6提供原料pp、abs 、铁管检测报告复印件或扫描件。
	15
	个
	

	80
	空调
	80.1能效等级：2级。变频柜机。3匹；

80.2冷暖类型：冷暖。含加长铜管；

注：投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件，未提供者按无效标处理。
	2
	台
	

	生命安全教育实验室

	81
	AED培训机
	81.1培训机应仿制真正除颤仪尺寸大小和操作方法，两种供电方式，整机功耗极低，工作时间长。采用普通6节干电池，可以采用专用可充电电池，并且配有充电器，支持电池在线充电及离机充电均可选；

81.2提示语言：中文（普通话）或可切换16个不同国家语言，支持任意语言定制。可根据实际使用环境调节音量大小。情景模拟可真实模拟自动体外除颤器各种场景，包括未接入电极片、建议电击除颤、不建议电击除颤、电池电量低、系统故障、按压速率、单/双人模式、8种预设情景模式，符合2015AHA/ERC国际心肺复苏指南要求。内置拨档式调节开关，可根据具体需求调节音量、按压速率、单人/双人按压模式、情景模式；

81.3配备红外遥控器，方便选择各种模式和调节功能。内部有心电图设置，不需要再外接除颤模拟器。配有成人和儿童电极片。可通过蓝牙和模型人连接，实现除颤+CPR一体化培训；

81.4培训机应仿制真正除颤仪，主机、电极片、显示窗口及配件与真正AED的外形、尺寸、包装、操作方法一致。由遥控器控制，模仿多种急救情况和急救过程；

81.5语音提示与真AED内容一致，音量一致；有多种语言功能（至少中、英两种语言）。有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态；

81.6培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救训练模式，供培训使用。
	2
	台
	

	82
	i3半自动体外除颤器
	82.1主机防尘防水等级IP54以上，主机工作温度范围0-40℃，存储温度范围：-20-60℃；

82.2除颤性能：采用双相截断指数波除颤技术，成人首次输出能量≤150J，根据病人胸阻抗进行自动补偿，提高除颤成功率，最大程度保护病人心肌功能；具有成人和儿童心电分析算法，适用于成人和儿童患者；心电分析时间：≤5秒；

82.3除颤电极片/操作：具有成人和儿童电极片，自动识别患者类型，自动选择能量；电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率；具有节拍器，按压速率根据AHA和ERC指南设定，可调范围：100~120次/分钟,可以按照30:2 胸外按压和人工通气比例指导；

82.4电池：高性能大容量长寿命锂锰一次性电池，至少可支持300次150J除颤；可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可支持6次最大能量除颤；主机配有电量显示屏，在不开机状态下监测电池电量指示功能，防止电量过低或电池失效；

82.5数据存储和传输：数据传输：支持WiFi无线数据传输；可以存储≥100份病人档案，≥1000条事件记录；可存储≥100小时的内存容量，抢救记录数据包括ECG波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数等。具有开机自检、每天自检、每周自检、每月自检功能。根据自检结果，红灯/绿灯彩色提示设备状态；

82.6通过国家GB/T 14710-2009 机械环境振动试验：振幅0.35mm、频率循环5~35~5Hz、扫频循环次数15次；71.通过国家GB/T 14710-2009 机械环境碰撞试验：加速度50m/s2、 脉冲波形半正弦波，脉冲持续时间11ms、碰撞次数1000、脉冲重复频率1.0~1.7Hz。
	1
	台
	

	83
	触电、短路、过载综合三合一安全实验设备
	83.1材质为铝型材，工作台板材质为碳钢。底钣金材质为碳钢。钣金门材质为碳钢。侧板金材质为碳钢。定板材质为透明亚克力板材、短路插座固定板。隔板材质为过载尼龙。支架过载支架、镜向过载支架。触电板材质为触电板。隔板材质为触电球隔板。屏壳材质为触摸屏壳；

83.2配置：包括但不限于电控盒、合页、门吸磁铁、安全门、电气控制箱、安全开关、按钮、移动脚轮脚杯、PLC、触摸屏，大功率吹风机，显示电压电流功率表，触电体验模块，继电器、接触器。
	1
	台
	

	84
	粉尘爆炸安全体验设备
	84.1材质为铝型材；

84.2工作台板材质为碳钢，底钣金材质为碳钢，钣金门材质为碳钢，侧板金材质为碳钢，固定板材质为透明亚克力板材，.爆炸头底座材质为尼龙和铝合。盖板材质为铝合金，

84.3螺杆材质为304连接螺杆，圆筒材质为透明亚克力板材，右门材质为铝合金，固定扣材质为天然橡胶型材固定扣。

84.4配置：电控盒、合页、门吸磁铁、高压脉冲器、24V电源、12V电源、电器控制箱、打气泵、PLC等。
	1
	套
	

	85
	动感VR驾驶
	85.1高清VR头显。外接式头戴设备。菲涅尔透镜镜片。分辨率2560*1440。视场角110度。调节功能瞳距范围54mm-74mm自适应调节。支持佩戴眼镜使用。主要性能全新的E-Polaris空间定位交互技术，支持多人大空间虚拟互动体验；

85.2控制主机：不低于Intel cpu I5，16G内存，256固态硬盘，显卡1060。控制软件：定制互动软件，VR服务器控制软件；

85.3赛车动感平台尺寸：不小于160cm×250cm×190cm ，伺服驱动动感，赛车座椅，油门，刹车，内置音响等，VR模拟驾驶控制平台；

85.4服务器一体机：不小于22寸触屏，高清分辨率；配套设备：HDMI线，网线，显示器支架，音频线，排插，螺丝，路由器，分配器等；

85.5配套软件：汽车毒驾不低于3分01秒、汽车醉驾不低于2分、模拟驾驶不低于3分06秒；

85.6软件脚本包括但不限于汽车醉驾；醉酒驾驶界面，点击进入，欢迎进入酒驾体验，酒驾提示（请用双手握住方向盘控制车前行），在城市道路下行驶，闯红灯，然后追尾，出现酒驾提示（饮酒后易困倦，表现为驾车行驶不规律、空间视觉差等疲劳驾驶行为),继续违规驾驶，闯红灯，超速，斑马线上撞人了，画面眩晕效果，出现酒驾提示（饮酒后驾车，因酒精麻醉作用，人的手和脚触觉较平时降低，往往无法正常控制油门、刹车及方向盘），救护车、交警来到现场处理，出现酒驾提示（饮酒驾驶机动车，罚款1000元至2000元，记12分并暂扣驾照6个月），出差酒驾提示（饮酒后或者醉驾驾驶机动车发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终身不得重新取得机动车驾驶证），酒驾提示（醉驾驾驶机动车，吊销驾照，五年内不得重新获取驾照，经过判决后处以拘役，并处罚金），酒驾VR体验结束；汽车毒驾：吸毒驾驶界面，点击进入，一个吸毒的人正在往手臂注射毒品，出现毒驾提示（吸毒往往使人丧失人性，丧失理智，扭曲人格，自残，自杀等行为，诱发犯罪，破坏正常的社会和经济秩序，影响社会稳定），界面切换进入，欢迎进入毒驾体验，毒驾提示（请用双手握住方向盘控制车前行），在城市道路下行驶，画面出现眩晕，扭曲效果，整个道路都是变形的，突然加速，撞到人了，出现毒驾提示（人在吸毒后，会产生各类精神极端亢奋甚至妄想、幻觉等症状，这会导致这些吸毒者脱离现实场景，最终导致判断力低下甚至丧失判断力），界面切换到因毒驾导致的交通事故现场图片，加深体验者的体会。救护车来了，出现毒驾提示（有毒驾行为的，将会处以罚款、治安拘留及注销驾照等处罚。三年内有吸食、注射毒品行为或者解除强制隔离戒毒措施未满三年的，不得申请驾照），毒驾提示（被查获有吸食，注射毒品后驾驶机动车行为，正在执行社区戒毒、强制隔离戒毒、社区康复措施，或者长期服用依赖性精神药品成瘾尚未戒除的，要注销驾驶证），毒驾VR体验结束；模拟驾驶；欢迎进入模拟驾驶，开始体验城市道路驾驶，屏幕提示（分数还剩：12分，前方路口有红绿灯，请安全驾驶，勿闯红灯），没听提示，闯了红灯，屏幕提示（分数还剩：6分，已经闯了红灯，违反了交通法规），继续行驶，屏幕提示（分数还剩：6分，前方路口有红绿灯，请安全驾驶，勿闯红灯），绿灯后通过路口，屏幕提示（分数还剩：6分，遵守交通法规是每一个市民应尽的义务），提示打开车灯，屏幕提示（分数还剩：6分，构建文明风尚，做文明好司机），继续行驶，屏幕提示（分数还剩：6分，前方路口有红绿灯，请安全驾驶，勿闯红灯），请在红绿灯后右转，按照提示行驶，屏幕提示（分数还剩：6分，遵守交通法规是每一个市民应尽的义务），行驶，屏幕提示（分数还剩：6分，前方路口有斑马线，请注意礼让行人），屏幕提示（分数还剩：6分，构建文明风尚，做文明好司机），继续在城市道路上行驶，屏幕提示（分数还剩：6分，前方路口有红绿灯，请安全驾驶，勿闯红灯），按照提示行驶，屏幕提示（分数还剩：6分，遵守交通法规是每一个市民应尽的义务），提示打开车灯，继续行驶，屏幕提示（分数还剩：6分，前方路口发生事故，请在前方路口左转绕行），继续行驶，屏幕提示（分数还剩：6分，完成了今天的模拟驾驶训练）。
	1
	套
	

	86
	双人VR蛋椅
	86.1主体尺寸长不小于180cm,宽不小于110cm，高不小于188cm。幅度左右±35度，前后±45度。动感电动曲轴动感。行程不小于150mm；

86.2 VR头主频不低于2.1GHZ，眼罩2.5K柔光护眼罩，延迟不大于15ms。内置防眩晕技术，传感器包括距离/重力/指南针/陀螺仪。分辨率不低于1920×1080。光学菲尼尔透镜。刷新率70Hz；

86.3玻璃钢座椅：双座位组成，电动系统一套，虚拟现实内容前后、左右、上下方位摇摆、下坠、振动；输出24V直流电控制，曲轴动感、整体功率2500瓦；

86.4主机：主板：H110M-K；CPU：不小于I5；内存：不小于DDR4 4G：硬盘：不小于120G；电源：400W；显卡：不小于2G；机箱一个；

86.5操作台尺寸长不小于45cm，宽不小于35cm，高不小于105cm；屏幕不小于22寸；材质：冷轧钢板；防护：防磁，防锈，防静电；造型：符合人体工程学，内置风扇，电源插座，带电源口，网络接口，并预留走线口，可满足各种复杂的定制要求；

86.6控制设备：专用动感座椅VR控制设备；无死角自由视野；360度仿生视场角，720P双眼独立高清分辨率；超越的电动单座运动技术，运动速度从10mm/秒到167mm/秒均可任意调节，动作控制精准细腻；配合超高刷新率的流畅画面；模拟真实的离心和失重感，上下俯冲、左右摇摆等；头部追踪瞄准，内置9轴传感器，360°头部跟踪；

86.7提供VR软件测试报告和VR虚拟现实安全体验系统软件著作权登记证书复印件；

86.8不少于15套配套软件包括但不限于高空坠落不低于3分10秒，架桥机坍塌不低于1分50秒，行人交通安全不低于2分00，脚手架坍塌不低于3分10秒，塔吊坍塌不低于2分15秒，物体打击不低于2分18秒，商场火灾逃生不低于3分42秒，客运大巴事故逃生不低于3分23秒，地铁事故逃生不低于3分30秒，地震逃生不低于4分25秒，台风不低于4分50秒，车辆伤害不低于1分50秒，宿舍火灾不低于1分30秒，基坑坍塌不低于1分55秒，临边坠落不低于2分07秒；

86.9软件脚本包括但不限于地震逃生脚本：视频模拟地震发生时指引人员前往安全位置躲避，强震过后指引人员离开危险现场并提示危险区域；提示人员在逃生过程中遇到的各种危险（包括：防砸、关闭煤气、防触电、地面塌陷、禁止乘坐电梯、请勿靠近窗户），提示发生余震时的正确躲避方法，寻找身边物品发出求救信号，提示沿墙壁逃出房屋，最终逃生成功；物体打击脚本：视频模拟现场各种物体摆放不规范，包括：工具零件、砖瓦、木块从高处掉落伤人；人为乱扔废物、杂物伤人；设备带病运转伤人；设备运转中违章操作；安全水平兜网、脚手架上堆放的杂物未清理，经扰动后发生落体伤人；模板拆除工程中，支模、模板伤人，从而导致严重事故的发生，提示物体打击常见隐患；物体打击安全隐患：工具零件、砖瓦、木块等物从高处掉落伤人、人为乱扔废物、杂物伤人设备带病运转伤人、设备运转中违章操作、安全水平兜网、脚手架上堆放的杂物未经清理，经扰力后发生落体伤人、模板拆除工程中，支撑、模板伤人；交通安全体验脚本：视频展示行人在路上的各种不文明现象和隐患，包括：走路时请集中注意力，不要低头看手机；请不要翻越护栏；横穿马路时请走斑马线；行人请不要在机动车道行走；横穿马路时请注意红绿灯。提示行人交通事故常见安全隐患。行人交通事故常见安全隐患：未按交通信号灯指示横穿马路( 红灯停、绿灯行)、行人横穿马路时不走斑马线、翻越护栏横穿马路、只看交通信号灯不观察交通状况、在机动车道行走、逗留、过马路时看手机或注意力不集中；塔吊作业体验脚本：视频模拟塔吊未按规定，操作和指挥人员违章操作，违章指挥，在风速超过6级依然强行起吊重物，致使塔吊坍塌，导致事故的发生。视频讲解事故发生的主要原因和安全隐患；塔吊作业安全隐患：安装与拆卸队伍无资质，无证承揽拆装任务、安装拆卸无方案、无安全技术交底、安装与拆卸施工中违反拆装程序、操作和指挥人员无证上岗、操作和指挥人员违章操作，违章指挥、操作人员日常检查、保养不够，致使塔吊存在机械方面的安全隐患、对操作和指挥人员教育培训不够；脚手架坍塌体验脚本：视频模拟展示脚手架搭建不规范、出现安全隐患后未按规定检修检查导致事故的放生。视频讲解本次事故的主要原因和安全隐患；脚手架坍塌安全隐患：立杆纵距、横距搭设不规范间距过大、纵杆、横杆间距搭设不规范间距过大、扣件螺栓拧紧力矩偏小或松动，模板支撑体系失效、纵向、横向、水平向剪刀撑搭设不规范或根本未设置、地基承载能力不足，导致满堂脚手架沉陷失稳坍塌、钢管实际臂厚小于3.0毫米的投入使用、立杆腾空不着地、立杆底部不设置垫座或垫板、混凝土浇筑点过于集中造成局部超载；高空坠落脚本：视频模拟现场工人未按要求系安全带，临时搭建工作台未有效固定且材料老化严重，模板滑移断裂导致现场施工人员坠亡。提示高空坠落常见隐患；高空坠落常见安全隐患：违章指挥、违章操作，违反劳动纪律、未正确使用安全防护用品和穿高跟、易滑鞋高处作业、特种作业人员（如:架子工、塔吊司机）无证上岗、“三宝”“四口”“五临边”未按要求进行防护、作业层未满铺脚手板或存在探头板、气候条件差（如:大风、雨雪、冰冻、高温、严寒）、现场管理混乱，安全交底不清。需提供本项参数中的高空坠落、地震逃生演示视频，演示视频时长不得低于参数中要求最低时长。
	1
	套
	

	87
	云平台实名制安全培训考核系统
	87.1显示模组：尺寸不小于10.1英寸；分辨率:1280*800；亮度:240cd/M²；

87.2色彩:16.7M；静态对比度:3000:1；

87.3触摸屏：尺寸不小于10.1英寸电容屏；触控点数:10点；最小触摸体:2MM；首点响应速度:不大于3ms；连续响应速度:2ms；耐久度:1,000,000/次；.透光率:99%；功耗:15W；工作环境温度：－41℃－69℃；湿度：0－65%；表面硬度:莫氏7度；

87.4机柜材质:铝合金外壳。有机玻璃面板。烤漆工艺。防锈 防静电 广视角；

87.5控制主机：CPU：不低于I5，主频：不低于2.0Hz；内存:不小于4G DDR3 1.35V；

87.6主板:Inter M100；硬盘:不小于SSD mini SATA 128G；电源:AC200~240/DC12/DC24；接口：USB/USB3.0/COM/VGA/HDMI；

87.7身份证阅读器：保密模块：身份证核查系统专用模块；阅读时间：1S；读卡距离:0~50mm；工作频率：13.56MHz ± 7kHz；天线能量输出：天线表面电磁场强度（Hmax）≤ 7.5A/m rms；天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）：1.5A/m rms；电源系统：CVR100U USB 5V；供电；工作温度0℃~50℃；

87.8无线答题器：尺寸不小于54mm×8mm×95mm。范围不小于900平方米；信号：2.4GHz无线射频；

87.9系统：（1）考勤建档：培训时员工用身份证、考勤卡的任一种在识别仪上进行登记，系统自动记录考勤，登记员工信息，建立培训档案。（2）集中培训：安全管理人员登录系统，放映多媒体培训课件，员工通过观看外接的投影屏幕完成培训；（3）无纸考试：安全管理人员登录系统，放映多媒体试题，员工观看投影屏幕，通过手持式无线答题器答题，完成考试。（4）自动评分：员工答完题目后，系统可自动判分，并在投影屏幕上显示成绩；（5）数据同步：培训完成后，数据可在联网状态上传至云平台，实现信息化管理；

87.10提供智能云端数据库考核系统软件著作权复印件。
	1
	套
	

	88
	空调
	88.1能效等级：2级。变频柜机。3匹；

88.2冷暖类型：冷暖。含加长铜管。

注：投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件，未提供者按无效标处理。
	1
	台
	

	89
	室内环境内容提升
	89.1教育教学研究实训中心提升改造。

椅子安装调试；

拆除：对室内原椅子拆除搬运至学校指定地方（学校校园内）；

89.2科学探究综合实训室。根据设备配置、摆放位置及教学需要进行线路铺设。

线管：DN25国标阻燃PVC线管；

电线：国标铜芯线，教师台为不小于4m²电线，学生台为不小于2.5m²电线；

文化墙营造：内容科学探究主题明确，含有教育性，艺术性。提供平面图及效果图；

修复实训室原顶面；

89.3教育教学行为观测与大数据分析研究室。根据设备配置、摆放位置及教学需要进行线路铺设。根据教室实际空间进行隔音处理。

电线：国标不小于2.5m²铜芯电线；

网线：超六类。纯铜线芯，线芯绝缘采用HDPE，有效稳定特性阻抗、降低衰减，增强网络性能。十字骨架隔离4对双绞线，每两根线精密对绞，减少线对之间的串扰和回波损耗；

SDI：高纯度无氧铜芯。线径不小于7mm，PVC金属屏蔽网+屏蔽铝箔，镀镍BNC端口；

话筒线：主导体选择20根直径不小于0.1mm的纯铜线芯，金属屏蔽网+屏蔽铝箔；

音响线：导体为不小于0.10mm精炼铜7股绞绕结构，透明PVC外壳保护；

HDMI：7.3-10mm加粗线径，抗拉扯，耐弯折。单股7支镀锡铜芯，外头镀金、四重屏蔽隔绝电磁干扰；

VGA线：加厚镀金接口，抗氧化、耐插拔。双磁环加粗线径；

1分4分屏器：一进四出分屏器抗干扰金属机身。无缝切换、两种切换方式按键/遥控即插即用；

1分2分屏器：一进二出分屏器抗干扰金属机身。无缝切换、两种切换方式按键/遥控即插即用；

插座：不少于3个；

竹木纤维吸音板：规格宽不小于21cm，长不小于100cm，吸音效果在125--4000HZ噪音范围内吸音系数达到0.75--0.8。安装位置，高度与窗户平齐，安装方法要求，龙骨打底找平，枪钉固定，阳角收口，保证安装表面平整美观大方；

聚酯纤维吸音板：墙面聚酯纤维吸音板规格不小于2400mm×1200mm×9.5mm，隔音绝热和防火等性能好，吸音效果100--5000HZ吸音系数达到0.8--0.85。安装方法，原墙面打磨处理平整；

聚酯纤维吸音板：顶面聚酯纤维吸音板规格不小于2400mm×1200mm×9.5mm，隔音绝热和防火等性能好，吸音效果100--5000HZ吸音系数达到0.8--0.85。安装方法，原墙面打磨处理平整；

加厚麻布窗帘：根据教室窗户实际大小制作；

切割及修复吊顶检修口；

垃圾清理费；

提供平面图及效果图；

89.4生命安全教育实验室。

文化墙营造。尺寸不小于400mm×360mm,材质为油画布uv打印1幅。尺寸不小于800mm×1200mm，材质为PVC板3幅。内容包括但不限于VR安全体验，VR驾驶及蛋椅体验，AED培训机，触电等安全体验。提供平面图及效果图；

线管：DN25国标阻燃PVC线管；

电线：国标不小于2.5m²铜芯电线。

注：1.投标文件中需提供设计图纸，效果图等，进场施工前需提供经采购人确认的深化设计图纸，效果图。

2.本项内容为固定总价报价，后期费用不进行增减变动，仅对工程量进行增减变动，故供应商对本项报价时应充分考虑现场情况以及风险因素。
	1
	项
	


B包:本项目核心产品：无线便携式近红外光学脑成像系统 

	序号
	设备名称
	功能及参数
	数量
	单位
	备注

	1
	无线便携式近红外光学脑成像系统
	1.硬件技术参数

★1.1光源探头数量为16个，采用双波长LED进行测量，测量波长760nm-850nm；每波长最高发射功率24mw；

★1.2最大采样率不低于200Hz，采用连续波，单相光谱技术；

1.3探测器数量为16个光电二极管探头，探测器灵敏度不大于1.1 pW，探测器动态范围不小于80dBopt；

1.4光源与探测器采用8个为一模块组，直接插入使用，设备后期也可以升级为32光源32探测器设备进行使用；

1.5系统内置DOF运动传感器，采用时分复用技术/频率编码更为稳定；

1.6系统支持系统升级，变单体为串联模式，支持单独使用，系统可以采用多设备模式最多48个光源探头与48个探测器进行全脑扫描；

★1.7数据传输模式：USB, Wi-Fi 、单体独立采集 (不需要电脑、平板电脑或智能手机)

1.8设备需含有单机采集模式，不需要采用PC或其他外接设备即可采集，数据独立存储至设备内。

1.9可以跟常规脑电品牌多模态联合使用；

1.10设备可自由配置感兴趣的大脑区域，可以测量整个头部；测量帽与设备原装配套，测量帽需四套以适配幼儿及成人，并可用于多模态使用；

1.11采用人体功效学制作的弹簧帽装置，佩戴更为舒适，同时方便进行信号检测和调整。

1.12数据传输接口支持无线(LSL)与 连接线 (8 bit TTL 输入)，支持TTL/CMOS (最大8输入/ 8输出) 同步接口；

1.13兼容E-prime、matLab，Presentation等多种刺激呈现编译软件；

1.14支持多模态EEG, tDCS, 眼动, LSL的运动跟踪数据流采集；

★1.15支持短距离测量能力，支持8mm可用的短距离通道模块，硬件和软件支持；

1.16无线超扫描Hyperscanning 最大支持8名被试及以上；

1.17采用电池模式供电，使用时间5-6个小时，单台主机含电池整体质量不得高于1.5KG。

2、软件技术参数

2.1数据采集软件：

2.1.1可设置数据采集时进行各种参数，如：连接主机、选择通道如何布局、采样率等。

2.1.2配备多脑区模版，用户也可根据需要选择大脑区域，支持Hyperscan扫描配置及自编通道、地形图设置。

2.1.3数据传送模式通过WIFI 或USB传输，数据可实时显示，支持在线滤波等功能，可以实时显示2D mapping图，Hb、Hb0、HbT浓度变化曲线。

2.1.4支持wifi局域网，多设备连接到同一个局域网进行使用。

2.1.5具备三维定位分析软件，更加方便在近红外成像或多模态结合测量中探头光极的定位问题，该软件可与数据采集分析软件结合使用。

2.1.6仪器自动识别软件启动，硬件加密，自动增益调整，确定每个通道的最佳放大增益，并对你的每个通道的信号质量进行反馈。

2.1.7信号质量检测指标包括增益指数、噪声值、个体信号质量等，并使用醒目的颜色区分。

2.1.8支持线型、topoplot、3D plot、区平均数据显示模式,实时Hyperscaning扫描地形显示(Hbdeoxy,Hboxy,Hbtotal)数据。

2.2数据采集分析软件：

2.2.1分析软件具有完善的NIRS数据处理功能，主要功能包括：事件和数据编辑、伪迹移除\校正、探头位置编辑、动态显示血氧状态、GLM为基础的SPM等功能。

2.2.2可直接读取.mat格式及.nirs格式数据。

2.2.3 mark可自己编辑，设定持续时间、基线等，软件可直接操作。

2.2.4设置光源/探测器布局：可以依照国际10-20系统布局，支持数字定位系统（Polhemus Patriot)，支持图形化显示光源/探测器布局、支持2D、大脑皮层呈现方式。

2.2.5 数据预处理功能：使用工具盒对测量数据进行预处理，将噪音较大的数据通道排除，删除与实验无关的时间间隔，从数据和过滤中删除事件，以排除实验无关的频带。

2.2.6事件和数据编辑功能：图形化事件编辑功能，支持多实验条件查看，伪迹校正、删除功能，完善的数据滤波功能（支持低通、带通等，并提供不滤波处理，支持原始数据导出）。

2.2.7数据查看和激活脑区功能成像：支持时间序列显示原始数据和处理后的数据，支持Block average蒙太奇视图，支持2D、头皮、大脑皮质、玻璃视图等显示HB和HBO状态。

2.2.8支持NIRS-SPM功能：多条件的GLM系数估计，T-test、F-test数据分析，组内（Level1）和组间（Level2）统计分析。

2.2.9集成多种数据分析方法，各参数可定义，GLM统计分析，多主题分析，可2D和3D可视化，轻松集成Python。

2.2.10采用正版软件以确认软件的可靠与数据的准确性。

★2.2.11整套软硬件系统需提供制造厂商中国分公司或国内总代理出具针对本项目的产品销售许可授权书和售后服务承诺函。

★3.设备采集分析工作站要求处理器I5以上，内存8G以上，硬盘512G以上；注：投标产品须是政府强制采购的节能产品，提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件，未提供者按无效标处理。
★4.刺激软件采用正版加密狗授权，通过软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序。
	1
	套
	进口


质保期：

包A:硬件部分3年，软件部分终身免费升级维护（同版本终身免费升级维护）；

包B:质保1年，软件部分终身免费升级维护；

2.质保期内：中标公司对自己所售产品提供“三包”服务（包换、包退、包修）；并保证提供的设备是全新、未曾使用过的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标文件要求。凡在质保期内，对于产品发生质量问题（非人为因素、非自然灾害造成的），中标公司无条件负责保修、包换，并免费更换部件，免费提供保养和维修服务，上门不收取任何费用，并保证及时供应零配件。质保期内因产品质量引起的全部费用由中标公司承担，并长期提供零配件,终身维修，保修期内每年不少于2次上门保养服务，365天全年无休。质保期内，自接到用户报修时起2小时内响应，72小时内到达用户现场并解决问题。若故障无法排除，中标公司在24小时内提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备为用户更换，确保用户的正常使用和工作。

3.质保期外：凡中标公司生产的产品发生质量问题，中标公司将一如既往的为用户提供优质、完善的服务；自接到用户报修时起8小时内响应，72小时内到达用户现场并解决问题。对于产品出现质量问题（非人为因素、非自然灾害造成的）进行维修，中标公司将免去差旅费，检测费、返厂维修费等，仅收取所更换元件成本费。

4.技术培训方案：提供现场培训、课堂培训、远程网络培训等免费培训计划。

5.配套工具：根据用户的实际情况及数量，免费向用户配送一定数量的专业工具。 

6.定期巡查：对用户实施定期巡查，每年安排售后服务专员对设备进行2次技术维护、保养及标定工作，并不定期进行电话回访和技术人员回访。

7.终身免费升级服务：传递更新、改进、新产品信息服务；收集和整理各类新产品信息，及时将信息传递给客户，无偿提供软件升级、技术升级服务。

第六章 投标文件格式

（投标文件封面）                     

洛阳师范学院教师教育研究与实训中心建设项目
  包段

投 标 文 件

采购编号: 豫财招标采购-2023-

供应商：                          （企业电子签章）
法定代表人或其委托代理人：         （个人电子签章）
          供应商地址：                       
年     月     日

目  录
一、投标函及投标函附表

二、投标报价表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、供货（实施）方案

六、资格承诺声明函及招标代理服务费承诺函

七、售后服务及优惠承诺
八、供应商承诺函

九、供应商认为必要提供的其它材料

十、供应商反商业贿赂承诺书

十一、享受政府采购政策扶持的证明材料

一、投标函及投标函附表

1、投标函

致：  采购人及代理公司  
1、根据已收到贵方采购编号为 （采购编号和项目名称及包段）的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关法律法规等规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、合同条款、技术标准及要求及其它有关文件后，我方愿以人民币（大写）        （RMB：￥      元）的投标总报价，并按上述供应商须知、合同条款、技术标准及要求及其它有关文件的要求完成本项目招标所有内容。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件。

3、我方承认投标函附表是我方投标函的组成部分。

4、我方一旦中标，我方保证按照合同条款中规定，合同履行期限为：         ，质量标准达到：          ；质保期：            。

5、我方同意所递交的投标文件在采购文件规定的投标有效期内（自投标截止之日起60日历天）有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。

6、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方承诺在中标后按国家规定向招标机构支付本次招标服务费用。

9、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

10、与本投标有关的正式通讯地址：

地址：                        邮编：                       

     电话：                        传真：                      

开户银行名称：                开户银行账号：               
供应商名称：               （企业电子签章） 

 法定代表人或授权代理人：               （个人电子签章）

日期：            年             月             日

2、投标函附表

单位：元/人民币

	项目名称及包段
	

	采购编号
	

	投标报价
	大写：                         

	
	小写：                         

	投标范围
	洛阳师范学院教师教育研究与实训中心、无线便携式近红外光学脑成像系统等。符合采购文件第五章“技术标准及要求”全部内容；

	合同履行期限
	

	交货地点
	

	质量标准
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	备注
	


注：供应商可根据需要自行增减

法定代表人（个人电子签章）: 

            
供应商名称（企业电子签章）:                     
日期: 

                 


二、投标报价表

2.1货物分项报价一览表

采购编号：

项目名称及包段：

                                                    金额单位：元 /人民币 

	序号
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	运输方式
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地(港)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：

技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

税费主要指非国产货物的关税及其他费等。

货物名称及分项必须与”货物需求表”相对应。

表格不足供应商可根据需要自行增减

法定代表人（个人电子签章）: 




供应商名称（企业电子签章）:

日期: 




2.2小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的制造产品货物分项报价一览表（如有）
采购编号：

项目名称及包段：

                   金额单位：元 /人民币 

	序号
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	运输方式
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地(港)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：

技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

货物名称及分项必须与”货物需求表”相对应。

2.3产品规格一览表
采购编号：

项目名称及包段：

	序号
	产品名称
	品牌型号
	规格参数
	制造商
	原产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：

设备序号应与技术规格表一致。

设备规格参数如有详细描述可另做说明。
2.4技术规格和商务条款偏差表

采购编号：

项目名称及包段：

	序号
	服务内容和条款号
	技术参数及要求
	对采购文件偏差
	描述
	备注

	
	
	招标书
	投标书
	
	
	

	1
	货物内容或配置名称
	
	
	
	
	

	
	         参数名称1
	
	
	
	
	

	
	         参数名称2
	
	
	
	
	

	
	         ……
	
	
	
	
	

	2
	货物内容或配置名称
	
	
	
	
	

	
	         参数名称1
	
	
	
	
	

	
	         参数名称2
	
	
	
	
	

	
	         ……
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	4
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：  

日期：

三、法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年       月       日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：        职务：       
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （企业电子签章）

        年     月     日

四、授权委托书

本人       （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称及包段）        投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托代理人身份证复印件。

供应商：                          （企业电子签章）

法定代表人：                     （个人电子签章）

身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                
                                年    月   日

五、供货（实施）方案

供应商自拟
六、资格承诺声明函及招标代理服务费承诺函

（一）资格承诺声明函

致：(本项目采购单位)及XXX公共资源交易中心
我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下： 

一、我单位全称为                ，注册地点为:      ，统一社会信用代码为:        ，法定代表人（单位负责人）为:             联系方式为                 。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力；

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

五、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

六、我单位参加政府采购三年内，在经营活动中没有重大违法纪律，（重大违法记录，是指供应商因违法经营收到形式处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款或行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台并承担因此造成的一切损失。

承诺单位 (盖章 ):

法定代表人或授权代表 (签名或盖章 ):

日期：  年  月  日

供应商（企业电子签章）： 

法定代表人或其委托代理人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日 
注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理(除营业执照外，其他按以上要求书面承诺符合资格条件即可，无需附其他相应证明材料)。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。 

后附营业执照扫描件加盖单位公章

（二）招标代理服务费承诺函
 
致：（采购人及采购代理机构） 
我们在贵公司组织的（项目名称及包段：            ，采购编号：               ）采购中若获成交，我们保证在成交公告发布后5个工作日内，按采购文件的规定，以银行转账向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
 
 
供应商名称：                 （盖章）
法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）
日期：              
七、售后服务及优惠承诺（格式自拟）

八、供应商承诺函

致：（采购人及采购代理机构）
我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：    

    存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理并支付违约金同时赔偿守约方因此所遭受的直接经济损失，违约金计算标准按照采购项目采购预算的2%：

   （一）投标有效期内撤销投标文件的；

   （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

   （三）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

   （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

   （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

   （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

       

供应商名称：                    （企业电子签章）

法定代表人：           （个人电子签章）

日期：              

九、供应商认为必要提供的其它材料
（1）其他资料

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【由采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。】
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）供应商提供类似业绩情况表

	项目名称
	

	项目地址
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人联系电话
	

	中标金额
	

	合同履行期限
	

	承包范围
	

	质量
	

	项目描述
	

	备  注
	


十、供应商反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在政府采购                  （项目名称及包段）投标活动中，我公司保证做到：

公平竞争参加本次投标活动。

杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。 

若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（个人电子签章）: 

供应商名称（企业电子签章）:

日期: 

*注：各供应商无此承诺书者，按无效投标处理。
十一、受政府采购政策扶持的证明材料

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称及包段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                      企业名称（盖章）： 

                                                 日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成 

立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《关于 印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46号)相关规定。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

（2）残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（3）监狱企业证明文件

（属于监狱企业的单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）节能、环保产品证明文件

国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（5）河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
